齐河县职业中等专业学校

“智园卫士”智慧校园管理平台

总体技术架构方案

总 体 技 术 架 构 方 案

| 文档名称 | 总体技术架构方案 |
| --- | --- |
| 文档编号 | ZYWS-ARCH-2026-001 |
| 版本号 | V1.0 |
| 编制单位 | 齐河县职业中等专业学校 项目组 |
| 适用范围 | 智慧校园（智慧园区）管理平台设计与实施 |
| 编制日期 | 2026 年 11 月 |
| 密级 | 内部 |

本文件含学校业务与管理信息，仅限项目组内部使用

## 1 文档信息

### 1.1 文档基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | “智园卫士”智慧校园（智慧园区）管理平台总体技术架构方案 |
| 文档编号 | QHZZ-SCP-ARCH-002 |
| 版本号 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026 年 11 月 |
| 密级 | 内部 |
| 文档状态 | 已评审/受控发布 |
| 建设主体 | 山东省齐河县职业中等专业学校（以下简称“齐河职专”） |
| 项目定位 | 以 AI 视觉分析为技术亮点、以软件平台为核心的校园智慧园区一体化平台；同时作为世界职业院校技能大赛人工智能赛道（中职组）参赛项目，并按商业级产品规划，具备对外产品化推广能力 |
| 适用范围 | 平台总体架构、技术选型、数据模型、接口、安全、性能与部署的实施依据 |
| 读者对象 | 项目负责人、架构师、开发人员、测试人员、运维人员、校方信息化主管部门、评审专家 |
| 编制单位 | 齐河职专“智园卫士”项目组 |
| 审核/批准 | 技术负责人 / 校方分管领导 |

### 1.2 修订记录

| 版本 | 修订日期 | 修订人 | 修订类型 | 修订内容摘要 | 审核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026-09-05 | 项目组 | 新建 | 搭建架构章节骨架，明确端—边—云三层思路 | 技术负责人 |
| V0.2 | 2026-09-22 | 项目组 | 修改 | 扩展为六层架构，补充安全体系与运维体系；明确 12 个一级功能模块 | 技术负责人 |
| V0.5 | 2026-10-10 | 项目组 | 修改 | 补充硬件接入清单、带宽估算方法、AI 模型清单与评测指标 | 技术负责人 |
| V0.8 | 2026-10-26 | 项目组 | 修改 | 补充数据架构（12 张核心表）、接口规范、等保 2.0 三级对照、容灾指标 | 校方信息化主管部门 |
| V1.0 | 2026-11-06 | 项目组 | 发布 | 全文评审通过，形成受控版本，作为开发与实施基线 | 校方分管领导 |

### 1.3 相关文档

| 编号 | 文档名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| D-01 | 《“智园卫士”智慧校园平台可行性方案》 | 项目立项依据 |
| D-02 | 《“智园卫士”平台需求规格说明书》 | 功能与非功能需求来源 |
| D-03 | 《校园视频监控系统建设与接入规范（校方）》 | 视频接入与点位命名约定 |
| D-04 | 《个人信息保护与数据安全管理办法（校方）》 | 数据合规依据 |
| D-05 | GB/T 22239—2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》 | 安全设计依据 |
| D-06 | GB/T 28181—2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》 | 视频联网依据 |

## 2 建设背景与架构挑战

### 2.1 建设背景

齐河职专为山东省齐河县职业中等专业学校，属中等规模中等职业学校，在校生 3000—6000 人，拥有 1—2 个校区。学校现有信息化系统以"烟囱式"建设为主：视频监控、门禁、一卡通、教务、宿管、能耗等各自独立，数据不互通、事件不联动、管理靠人工，存在以下典型痛点：

1. 数据孤岛：人员信息在教务、学籍、门禁、一卡通中多份维护，口径不一致，转专业、休学、毕业等异动无法自动同步。

2. 事件被动：安防以"事后查录像"为主，缺少实时预警与自动派单，值班人员靠人盯屏，夜间盲区多。

3. 联动缺失：请假、离校放行、查寝、考勤之间无自动闭环，依赖班主任手工核对。

4. 扩展困难：新增设备需重新对接，缺少统一 IoT 接入与规则引擎，二次开发成本高。

5. 成本敏感：作为中职学校，预算有限，不能照搬高校"重硬件、重集成"的大投入模式。

### 2.2 由此产生的架构挑战

| 序号 | 挑战 | 架构应对策略 |
| --- | --- | --- |
| C1 | 硬件预算有限，无法部署大规模 GPU 集群 | 采用“边缘抽帧 + 轻量模型 + 事件上云”策略，单卡承载多路分析；中心侧只处理事件与结构化数据 |
| C2 | 网络条件不稳定，闸机断网即瘫痪 | 边缘/终端侧本地白名单与本地决策，断网续传，业务不中断 |
| C3 | 开发团队以师生为主，技术栈需收敛 | 统一 Python（FastAPI）+ Vue3 + PostgreSQL 主线，减少异构组件；容器化交付降低环境成本 |
| C4 | 生物特征数据合规要求高 | 人脸特征向量加密存储、原始图最小化留存、告知—同意—撤回全流程在线化 |
| C5 | 未来要产品化对外销售 | 多租户化预留、配置化交付、标准化硬件适配层、许可授权机制前置设计 |
| C6 | 需同时满足竞赛演示与真实生产 | 竞赛版与商业版双轨选型（见第 7 章），同一代码基线通过配置切换 |

## 3 架构设计目标与原则

### 3.1 架构设计目标

| 目标维度 | 量化目标 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 业务覆盖 | 100% 覆盖 12 个一级模块、不少于 60 个二级功能点 | 需求追溯矩阵逐条核对 |
| AI 能力 | 支持不少于 10 类视觉算法；边缘 1080p 单路分析 ≥15 FPS，告警端到端时延 ≤500 ms（本地） | 现场压测 + 算法评测报告 |
| 并发能力 | 支持 6000 注册用户、1500 并发在线、门禁鉴权 ≥30 TPS | 压力测试报告 |
| 响应性能 | 门禁鉴权 P95 ≤300 ms；列表查询 P95 ≤800 ms；大屏首屏 ≤3 s | APM 与压测数据 |
| 可用性 | 核心服务年可用性 ≥99.9%（年不可用 ≤8.76 h）；门禁离线可用率 100% | 监控统计 + 演练 |
| 数据能力 | 主数据唯一可信；ODS→ADS 数据链路 T+1 与准实时（≤5 min）双通道 | 数据质量报告 |
| 安全合规 | 满足等保 2.0 三级要求；人脸等生物特征处理合规留痕 | 等保测评 + 合规自查表 |
| 成本控制 | 单校区最小可行配置硬件投入可控在 15 万元以内；推荐配置 ≤60 万元 | 采购清单核算 |
| 可产品化 | 平台核心与校方定制解耦，行业模板化交付，新校上线 ≤2 周 | 交付演练 |

### 3.2 架构设计原则

1. 先进性：采用云原生、微服务化、边缘智能、事件驱动等技术路线，AI 能力以"模型即服务"方式沉淀，避免算法与业务代码耦合。

2. 可靠性：核心链路无单点，关键服务双实例；终端侧具备离线自治能力；故障时优先保通行、保安全、保数据不丢。

3. 安全性：默认拒绝、最小权限、纵深防御；身份、数据、设备三线并重；安全能力内建于平台层而非事后叠加。

4. 可扩展：横向扩展优先（无状态服务 + 队列削峰 + 分区表）；设备接入采用驱动插件化，新增品类不改主流程。

5. 低成本可落地：能复用不新建，能边缘不中心，能开源不商业；用软件能力替代硬件堆砌；分档配置，按需演进。

6. 国产化适配：操作系统、数据库、中间件、芯片可选国产替代路径（麒麟/统信、openGauss/达梦、鲲鹏/飞腾/昇腾），应用层不绑定特定底层。

7. 标准先行：优先采用 GB/T 28181、ONVIF、RTSP、Wiegand、Modbus、MQTT 等标准协议，私有协议一律封装为驱动，避免被单一厂商锁定。

8. 数据驱动：一次采集、多方复用；主数据统一管理，指标口径统一定义，禁止跨模块直连对方业务库。

9. 可运维：全链路可观测（日志、指标、链路、告警），配置化发布，灰度与回滚能力内建。

10. 合规为本：个人信息最小必要收集，生物特征"本地优先、加密存储、留痕可查、限期删除"。

## 4 总体架构

### 4.1 总体架构视图

平台采用六层架构 + 两大保障体系：感知层、网络层、边缘层、平台层、应用层、展现层，纵向贯穿安全体系与运维体系。

+==============================================================================================+ ¦ 安 ¦ 展 现 层 Web 管理端(Vue3+Element Plus+ECharts) │ 移动端(App/微信小程序) │ 数据大屏 ¦ 运 ¦ ¦ 全 ¦ 班牌/信息发布终端 │ 自助服务终端 │ 应急指挥大屏 │ 语音播报/短信/企微通知 ¦ 维 ¦ +----+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 体 ¦ 应 用 层 ¦ 体 ¦ ¦ 系 ¦ 1人员与组织 2通行与门禁 3车辆管理 4宿舍归寝 5安防监控与应急指挥 6教学与办公协同 ¦ 系 ¦ ¦ ¦ 7生活服务与一卡通 8能源与设施设备 9数据与决策分析 10安全与合规 11移动端与智能交互 ¦ ¦ ¦ 纵 ¦ 12系统平台与技术底座 ¦ 纵 ¦ ¦ 向 ¦ —— 业务中台：统一身份/工作流/规则引擎/通知中心/报表/文件/消息/任务调度/开放接口 —— ¦ 向 ¦ +----+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 贯 ¦ 平 台 层 ¦ 贯 ¦ ¦ 穿 ¦ 统一认证与权限(IAM) │ IoT 接入网关 │ 视频能力平台 │ AI 推理调度与模型管理 ¦ 穿 ¦ ¦ ¦ 数据中台(ODS/DWD/DWS/ADS) │ 时序数据服务 │ 对象存储 │ 搜索引擎 │ 消息与事件总线 ¦ ¦ +----+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 各 ¦ 边 缘 层 ¦ 各 ¦ ¦ 层 ¦ 边缘 AI 一体机(工控机+GPU) │ 智能 NVR/AI 盒子 │ 边缘网关(协议转换/断网续传/本地白名单) ¦ 层 ¦ ¦ ¦ 边缘能力：YOLOv8n 推理 · 多帧确认 · 区域/时间窗过滤 · 事件本地缓存(≥72h) · 本地联动 ¦ ¦ +----+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ 网 络 层 ¦ ¦ ¦ ¦ 校园有线网(接入千兆/核心万兆) │ 无线网(WiFi6) │ 物联网(LoRa/NB-IoT/ZigBee/RS-485总线) ¦ ¦ ¦ ¦ VLAN 分区 │ 视频专网 │ 政务外网/教育城域网 │ 互联网专线 │ 4G/5G 备份链路 ¦ ¦ +----+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ 感 知 层 ¦ ¦ ¦ ¦ 人脸/二维码/刷卡一体机 │ 门禁闸机 │ 车牌识别道闸 │ 球机/枪机/半球 │ NVR │ 报警柱 ¦ ¦ ¦ ¦ 电子巡更点 │ 烟感/温湿度/水浸/可燃气体 │ 智能水电表 │ 消防主机 │ 访客机 │ 班牌 │ 广播 ¦ ¦ +==============================================================================================+

### 4.2 各层职责与关键技术

| 层次 | 核心职责 | 关键技术与组件 | 部署位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 感知层 | 物理世界数据采集与执行控制 | 摄像机、闸机、道闸、传感器、智能表计、消防主机、访客机、班牌 | 校园现场 |
| 网络层 | 数据传输、隔离与冗余 | VLAN、ACL、防火墙、视频专网、物联网关、4G/5G 备份、SD-WAN（双校区） | 机房与弱电间 |
| 边缘层 | 就近计算、实时联动、断网自治 | YOLOv8n/ONNX Runtime、OpenCV、FFmpeg、边缘网关服务、本地 SQLite/时序缓存 | 弱电间/门卫室 |
| 平台层 | 能力沉淀与数据治理 | IAM、IoT 网关（EMQX）、视频能力平台、AI 调度、PostgreSQL、TDengine、Redis、MinIO、消息队列 | 中心机房/云 |
| 应用层 | 业务逻辑与流程编排 | FastAPI 微服务、工作流引擎、规则引擎、通知中心、12 大业务模块 | 中心机房/云 |
| 展现层 | 人机交互 | Vue3 + Vite + Element Plus + ECharts、Flutter/小程序、大屏可视化、语音播报 | 浏览器/移动端/大屏 |
| 安全体系 | 纵深防御与合规 | 等保三级、零信任接入、mTLS、KMS、脱敏、审计、RBAC+数据权限 | 贯穿各层 |
| 运维体系 | 可观测与可运营 | Prometheus + Grafana + Loki、SkyWalking、Ansible、Docker/K8s、备份与演练 | 贯穿各层 |

### 4.3 架构分层与 12 个一级模块的映射

| 模块 | 主要落层 | 平台层依赖能力 | 关键外部系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 人员与组织管理 | 应用层 + 平台层 | IAM、主数据、组织树 | 学籍系统、HR/OA |
| 2 通行与门禁管理 | 边缘层 + 应用层 | IoT 网关、规则引擎、工作流 | 闸机/一体机、请假流程 |
| 3 车辆管理 | 边缘层 + 应用层 | IoT 网关、车牌识别服务 | 道闸、公安车辆库（可选） |
| 4 宿舍归寝管理 | 应用层 + 边缘层 | 规则引擎、通知中心 | 门禁记录、查寝终端 |
| 5 安防监控与应急指挥 | 边缘层 + 平台层 | 视频能力平台、AI 调度、GIS/平面图 | GB/T 28181 平台、广播 |
| 6 教学与办公协同 | 应用层 | 工作流、通知中心、文件服务 | 教务系统、OA |
| 7 生活服务与一卡通消费 | 应用层 + 平台层 | 交易服务、对账、消息队列 | 一卡通平台、支付渠道 |
| 8 能源与设施设备管理 | 平台层 + 应用层 | 时序数据库、规则引擎、工单 | 智能水电表、消防主机 |
| 9 数据与决策分析 | 平台层 | 数据中台 ODS/DWD/DWS/ADS、BI | 全部业务库 |
| 10 安全与合规 | 安全体系 | 审计、脱敏、KMS、权限中心 | 等保测评机构 |
| 11 移动端与智能交互 | 展现层 | 统一 API 网关、推送服务 | 短信、企微/钉钉 |
| 12 系统平台与技术底座 | 平台层 | IoT/规则/工作流/通知/开放接口 | —— |

### 4.4 关键业务联动的事件流设计

平台采用事件驱动 + 规则引擎实现跨模块联动，核心事件流如下：

（1）门禁通行 → 教职工考勤

闸机/一体机刷脸 → 边缘识别(≤300ms) → 生成通行事件 access.passed → MQTT 上报平台 → IoT 网关校验 → 规则引擎匹配"考勤规则" → 写入 biz_attendance（上班/下班判定，含多校区/多点取最早最晚） → 异常（迟到/缺卡）→ 通知中心推送本人 + 人事管理员 → 生成补卡工单

（2）学生请假 → 离校放行 → 归寝核对

学生小程序提交请假 → 工作流(班主任→学工→宿管)审批 → 审批通过事件 leave.approved → 规则引擎下发"临时通行授权"至边缘网关（白名单增量同步，含有效期） → 闸机放行 → access.passed(student, gate) → 标记"已离校" → 宿舍查寝任务(定时) → 核对该生应到/实到 → 未归且无有效请假 → 预警事件 → 值班人员派单处置 → 处置结果回写事件

（3）访客预约 → 临时权限 → 车辆放行

访客线上预约(被访人确认) → 生成 visitor.pass（二维码+人脸可选）→ 下发闸机/道闸 → 到访刷码/刷脸 → 人行闸机放行 → 车牌识别匹配预约车牌 → 车行道闸放行 → 全程留痕：到访时间、轨迹点、被访人、离场时间 → 超时未离场 → 提醒被访人 → 住宿登记需求：按当地公安要求上报（如需）

（4）AI 预警 → 自动派单

视频流 → 边缘 AI 推理 → 命中算法(如周界入侵) → 多帧确认(N 帧 M 命中) → 区域过滤(电子围栏) → 时间窗抑制(去重) → 生成 ai.alert 事件(含截图/短视频) → 平台接收 → 规则引擎按"点位-时段-级别"匹配派单策略 → 生成工单 → 通知中心推送值班人(App/短信/语音) → 值班人接单处置 → 处置留痕 → 事件闭环 → 误报标记回流 → 模型迭代数据集

## 5 逻辑架构与部署架构

### 5.1 逻辑架构

逻辑上平台分为四横两纵：接入域、能力域、业务域、数据域，以及安全域与运维域。

| 逻辑域 | 组成 | 设计要点 |
| --- | --- | --- |
| 接入域 | API 网关（Nginx/APISIX）、IoT 网关（EMQX）、视频接入（GB28181/ONVIF/RTSP）、Webhook 出口 | 统一入口，限流、鉴权、审计前置；设备与用户双通道 |
| 能力域 | IAM、工作流、规则引擎、通知中心、文件服务、AI 推理调度、模型管理、任务调度 | 能力服务化，被业务模块复用；无状态可横向扩展 |
| 业务域 | 12 个一级模块对应的业务微服务（可按“人员通行域/安防域/生活域/教学域/能源域/分析域”聚合部署） | 按领域拆分，避免过度微服务化；竞赛版可合并为单体多模块 |
| 数据域 | PostgreSQL（事务）、TDengine（时序）、Redis（缓存/会话）、MinIO（对象）、可选向量库 | 一数一源，读写分离，冷热分层 |
| 安全域 | 身份、权限、加密、脱敏、审计、合规留痕 | 贯穿接入/能力/业务/数据 |
| 运维域 | 监控、日志、链路、配置、发布、备份、演练 | 全链路可观测 |

### 5.2 单校区部署拓扑

Internet / 教育城域网 ¦ [ 边界防火墙 + IPS ] ¦ +------------+-------------+ ¦ 核心交换机(万兆, 双机堆叠) ¦ +--+---------+---------+----+ ¦ ¦ ¦ +-------------+ +-----+-----+ +-------------------+ ¦ 服务器区 VLAN ¦ ¦ 视频专网 ¦ ¦ 物联网/门禁区 VLAN ¦ +-------------+ +-----+-----+ +-------------------+ ¦ ¦ ¦ +------+-------+ +------+-------+ +------+-------+ ¦ 应用服务器 x2 ¦ ¦ NVR / IPSAN ¦ ¦ 门禁一体机 ¦ ¦ (Docker/Compose¦ ¦ (视频存储) ¦ ¦ 人行闸机 ¦ ¦ + FastAPI) ¦ +------+-------+ ¦ 车行道闸 ¦ +------+-------+ ¦ ¦ 访客机/班牌 ¦ ¦ +------+-------+ +------+-------+ +------+-------+ ¦ 边缘AI一体机 ¦ ¦ ¦ 数据库服务器 ¦ ¦ (GPU 推理) ¦ +------+-------+ ¦ PG主备+TDengine¦ +--------------+ ¦ 边缘网关 ¦ +------+-------+ ¦ (白名单/续传) ¦ ¦ +--------------+ +------+-------+ ¦ MinIO/备份 ¦ +--------------+

单校区部署要点

1. 服务器区、视频专网、门禁物联网区三层 VLAN 隔离，跨区访问仅放通必要端口（应用→视频平台 554/5060、应用→IoT 1883/8883）。

2. 门禁与道闸控制器、边缘网关部署在门卫室/弱电间，具备断网本地决策能力。

3. NVR 就近存储视频，平台仅拉取事件片段与结构化数据，降低骨干带宽压力。

4. 数据库主备（流复制 + 定时全备），备份介质异机存放，重大变更前手工快照。

### 5.3 双校区级联方案

采用"主中心 + 分中心"级联模式，避免跨校区强耦合：

【主校区(A)】 【分校区(B)】 核心业务集群(应用/数据库/数据中台) <—— SD-WAN/VPN 专线 ——> 分中心节点(边缘+缓存库) ¦ ^ ¦ ¦ 同步:主数据下发 / 事件上行(异步,断网缓存) ¦ v ¦ v 全量视频存储 +-------- 只上传事件片段与结构化数据 ---------+ 本地 NVR 全量存储

| 设计项 | 方案 |
| --- | --- |
| 主数据 | 主校区为唯一主本，分校区只读缓存，增量下发（≤30 s 或变更即时推送） |
| 业务数据 | 分校区写本地库（异步复制至主中心），主中心聚合分析；冲突按“本地优先 + 时间戳仲裁” |
| 通行授权 | 白名单由主中心生成，双校区各自下发到本地边缘网关；支持“跨校区通用权限”标记 |
| 视频 | 各校区本地全量存储，跨校区仅按需调阅事件片段（RTSP 转发/GB28181 级联） |
| 链路 | 主用运营商专线（≥200 Mbps 对称）+ 备用 4G/5G；断链时本地自治，恢复后按序补传 |
| 时钟 | 双校区统一 NTP 源，偏差 ≤50 ms，保证事件时序可比 |
| 容灾 | 主中心故障时，分中心可独立运行门禁/安防核心业务不低于 72 h |

### 5.4 三种部署形态对比

| 对比项 | 私有化部署（本地机房） | 公有云部署（SaaS/专属云） | 混合部署 |
| --- | --- | --- | --- |
| 适用场景 | 数据敏感、无稳定外网、需满足等保本地测评 | 无自建机房、预算有限、需快速上线、多校统一运营 | 视频/门禁本地化、分析与备份上云 |
| 初始投入 | 高（服务器、UPS、机柜、空调） | 低（按年订阅） | 中 |
| 年度成本 | 低（电费+维保+人力） | 中高（云资源+带宽） | 中 |
| 数据主权 | 完全自主 | 依赖云商合规能力 | 核心数据自主，分析数据上云 |
| 扩展性 | 受本地资源限制 | 弹性好，秒级扩容 | 弹性与自主兼顾 |
| 运维复杂度 | 高（自建监控/备份/安全） | 低（云商托管） | 中 |
| 等保测评 | 本地测评，边界清晰 | 需云商等保三级证明 + 应用侧测评 | 混合边界，需明确责任划分 |
| 带宽依赖 | 低（仅需外网做通知/地图） | 高（视频回传需大带宽，成本高） | 中 |
| 断网可用性 | 高（本地闭环） | 低（门禁需边缘自治补偿） | 高 |
| 推荐度（本项目） | ★★★★★ 竞赛与首校落地 | ★★☆☆☆ 备选，适合未来多校 SaaS | ★★★☆☆ 双校区或算力不足时采用 |
| 结论 | 以私有化为主，视频与门禁必须本地闭环；预留云端作为异地备份与多校运营中心 |  |  |

### 5.5 服务器与边缘设备推荐配置清单

### 5.5.1 单校区最小可行配置（竞赛版/首期试运行）

适用：在校生 ≤1500 人，视频接入 ≤80 路，AI 分析 ≤12 路，单校区。

| 序号 | 设备角色 | 数量 | CPU | 内存 | 存储 | GPU | 网络 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用+数据库合一服务器 | 1 | 16 核 32 线程（如 Xeon Silver 4310 / 桌面 i7-13700） | 64 GB DDR4 ECC | 2×960 GB SSD（RAID1，系统+库）+ 4 TB SATA（数据/备份） | 无 | 双千兆 | Docker Compose 部署全部服务 |
| 2 | 边缘 AI 一体机 | 1—2 | 8 核 16 线程（i5-12400） | 32 GB | 1 TB NVMe | RTX 3060 12 GB（或国产算力卡同级） | 双千兆 | 1080p 抽帧分析 8—12 路 |
| 3 | NVR | 1 | 嵌入式 | —— | 8×8 TB 监控盘（约 50 TB 裸容量） | —— | 双千兆 | 80 路 15 天存储 |
| 4 | 边缘网关 | 按门区 2—4 | 4 核 ARM/x86 | 4 GB | 32 GB eMMC | —— | 千兆 | 协议转换、白名单、续传 |
| 5 | 核心交换机 | 1 | —— | —— | —— | —— | 24×千兆电 + 4×万兆光 | 单机 |
| 6 | 接入交换机 | 6—10 | —— | —— | —— | —— | 8—24 口千兆 PoE | 摄像机供电 |
| 7 | UPS | 1 | —— | —— | —— | —— | 3 kVA/1 h | 保障机房与门禁 |
| 8 | 机柜/空调 | 1 | —— | —— | —— | —— | 42U | 机房基础 |

参考投入：约 12—15 万元（不含摄像机、闸机等前端设备，也不含机房土建改造、UPS 与冗余设备）。

成本口径说明（重要）：《功能清单与优先级评估表》中的“基础设施”类预算约 46 万元，是在上述 12—15 万元基础上叠加机房改造、GPU 服务器、存储与备份、UPS 及冗余配置后的完整口径。对外汇报与预算申请时，统一按“IT 基础设施 12—15 万元起；含机房改造与冗余约 46 万元”表述，两者不是矛盾数据，而是范围不同。

### 5.5.2 推荐配置（商业版/满规模）

适用：在校生 6000 人，视频接入 300 路，AI 分析 40—60 路，支持双校区扩展。

| 序号 | 设备角色 | 数量 | CPU | 内存 | 存储 | GPU | 网络 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟化/容器宿主机 | 2 | 2×Xeon Silver 4314（16C×2） | 256 GB | 2×480 GB SSD RAID1（系统） | 无 | 2×万兆光 + 2×千兆 | 承载应用微服务、网关、MQ、MinIO |
| 2 | 数据库服务器 | 2（主备） | 2×Xeon Gold 6330（28C×2） | 256 GB | 4×1.92 TB NVMe RAID10 | 无 | 2×万兆光 | PostgreSQL 主备 + TDengine |
| 3 | 边缘 AI 服务器 | 2 | Xeon Silver 4314 | 128 GB | 2×1.92 TB NVMe | 2×RTX 4090 24 GB（或 4×L4/国产同级） | 2×万兆光 | 每卡 1080p 抽帧分析 10—15 路 |
| 4 | 视频存储（IPSAN/NVR 集群） | 1 套 | —— | —— | 可用容量 ≥200 TB（RAID6 + 热备） | —— | 万兆 | 300 路 15 天全量 + 事件 90 天 |
| 5 | 备份存储 | 1 | —— | —— | 40 TB | —— | 千兆/万兆 | 数据库与配置备份 |
| 6 | 核心交换机 | 2（堆叠） | —— | —— | —— | —— | 48×万兆光 | 双机冗余 |
| 7 | 汇聚交换机 | 4—8 | —— | —— | —— | —— | 24×千兆 PoE+ + 4×万兆光 | 楼栋汇聚 |
| 8 | 边界防火墙 | 2（HA） | —— | —— | —— | —— | 万兆 | 含 IPS/AV/应用识别 |
| 9 | 上网行为/负载均衡 | 1—2 | —— | —— | —— | —— | 万兆 | 出口链路与业务负载 |
| 10 | UPS + 精密空调 | 1 套 | —— | —— | —— | —— | 10 kVA/2 h | 机房保障 |
| 11 | 分校区边缘节点 | 1 | 16 核 | 64 GB | 2×960 GB SSD + 8 TB | 1×RTX 3060 12 GB | 万兆上联 | 本地自治 + 缓存 |

参考投入：约 45—60 万元（不含前端设备与软件许可）。

### 5.5.3 资源容量估算依据

| 资源 | 估算公式 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 应用 CPU | 并发在线数 × 0.02 核 + AI 调度开销 | 1500 并发 × 0.02 ≈ 30 核（含冗余按 2 倍取 60 核） |
| 应用内存 | 每微服务 1—2 GB + 每千并发 2 GB | 8 服务 × 2 GB + 3 GB ≈ 19 GB（取 64 GB 留余量） |
| 数据库存储（事务） | 日增记录 × 单条字节 × 保留天数 × 索引放大 1.5 | 通行 5 万条/日 × 0.5 KB × 730 天 × 1.5 ≈ 27 GB |
| 时序存储 | 测点数 × 采样频率 × 单点字节 × 保留天数 | 2000 点 × 1 次/5 min × 32 B × 1095 天 ≈ 6.7 GB（压缩后约 1.5 GB） |
| 对象存储 | 事件截图（200 KB）+ 短视频（2 MB）× 事件数 × 保留天数 | 1000 事件/日 × 2.2 MB × 90 天 ≈ 198 GB |
| GPU 算力 | 路数 × 抽帧率 × 单帧算力 / 卡算力 | 40 路 × 3 FPS × 8 ms/帧 ≈ 0.96 卡（取 2 卡冗余） |

## 6 硬件接入与网络带宽

### 6.1 硬件接入清单

| 序号 | 设备类别 | 典型型号形态 | 接入协议 | 选型建议 | 单点位带宽/并发 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人行门禁闸机（三辊/翼闸/摆闸） | 翼闸、摆闸 | 韦根 26/34（输出）、RS-485/RS-232（控制）、TCP/IP（联网）、HTTP/SDK（厂商平台） | 优先选支持韦根 + TCP 双通道、带消防联动干接点、断电常开的机型；控制器与机芯同品牌 | 联网心跳 2—10 kbps；鉴权请求 <1 KB/次 | 消防火警必须强制常开，需硬线联动 |
| 2 | 人脸/二维码/刷卡一体机 | 8 寸/10 寸安卓一体机 | HTTP/HTTPS + JSON、MQTT、韦根、ONVIF（若带摄像）、SDK 私有协议 | 选支持离线白名单 ≥5 万条、本地 1:N 比对 ≤300 ms、活体检测的机型；预留韦根输出兼容旧闸机 | 视频流 0.5—1 Mbps（如回传）；事件 <2 KB/次 | 人脸库下发需带版本号与校验 |
| 3 | 车牌识别道闸 | 一体式/分体式 | HTTP/WebHook、TCP 私有协议、RS-485、SDK、MQTT | 选识别率 ≥99%（白天）/≥97%（夜间）、支持脱机白名单、带地感/雷达防砸的机型 | 抓拍图 100—300 KB/次；视频 1—2 Mbps | 需与消防、收费（如对外开放停车场）联动 |
| 4 | 球机/枪机/半球摄像机 | 200 万—400 万像素 | GB/T 28181、ONVIF、RTSP/RTMP、SDK | 主码流 1080p H.265 2—4 Mbps，子码流 720p 0.5—1 Mbps；AI 分析点位选带光学变焦与宽动态机型；室外选 IP67 | 3 Mbps/路（1080p）；4—6 Mbps/路（4K） | 存量与新增混合，接入层屏蔽差异 |
| 5 | NVR / 视频存储 | 16/32/64 路 NVR、IPSAN | ONVIF、GB/T 28181、RTSP、私有 SDK | 按“路数 × 码率 × 天数”选盘位；支持 RAID5/6、ANR 断网续传 | 写入带宽 = 路数 × 码率 | 优先本地存储，平台只取事件 |
| 6 | 一键报警柱/紧急对讲 | 立柱式/壁挂式 | SIP、GB/T 28181（对讲）、HTTP、干接点 | 选支持 SIP 双向对讲、集成声光警号、可与视频联动预录的机型 | 对讲流 64—128 kbps | 用于操场、宿舍区、偏僻路段 |
| 7 | 电子巡更点 | NFC/二维码/RFID 标签 | NFC、二维码、RFID（私有）、HTTP 上报 | 优先二维码 + NFC 双模（低成本、易维护、可用手机巡更） | 事件 <1 KB/次 | 与巡更计划、漏巡告警联动 |
| 8 | 环境传感器 | 温湿度、烟感、水浸、可燃气体、PM2.5 | MQTT、Modbus RTU/TCP、ZigBee、LoRa、NB-IoT | 大范围低速率选 LoRa/NB-IoT；机房/实训室高实时选 MQTT/Modbus | 单点上行 <100 B/次，频率 1/分钟 | 网关统一接入，避免直连平台 |
| 9 | 智能水电表 | 单相/三相电表、远传水表 | Modbus RTU（RS-485）、Modbus TCP、DL/T 645、MQTT | 优先 Modbus + 集中器方案，避免每表一张物联网卡 | 单表 <100 B/次，采集 1—15 min/次 | 支持预付费与恶性负载识别 |
| 10 | 消防主机 | 火灾报警控制器 | RS-232/485 私有协议、Modbus、干接点、厂商网关 SDK | 通过消防协议网关转 MQTT/HTTP 接入，不改动消防主机本体 | 事件驱动，<1 KB/事件 | 合规红线：不得影响消防系统独立运行 |
| 11 | 访客机 | 立式/桌面自助终端 | HTTP/HTTPS + JSON、SDK、MQTT | 选支持身份证阅读器（GA 认证）、人证比对、打印凭条的机型 | 单次交互 <500 KB | 身份证信息本地加密、禁止明文外传 |
| 12 | 电子班牌 | 21.5—32 寸安卓终端 | HTTP/HTTPS、MQTT、私有云平台 API | 选支持离线缓存课表与通知、支持刷卡/刷脸签到 | 静态下发 <50 KB/次；图片 1—3 MB/次 | 与教务课表、通知中心联动 |
| 13 | 自助服务终端 | 自助打印/查询一体机 | HTTP/HTTPS、SDK | 选支持一卡通查询/充值/证明打印；统一安全加固（禁 USB 外设） | <500 KB/次 | 部署在图书馆/行政楼大厅 |
| 14 | 广播/音柱/功放 | IP 网络广播 | SIP、GB/T 28181、私有 IP 广播协议、干接点 | 与应急指挥联动，支持分区广播与消防强切 | 128—320 kbps/路 | 应急指挥必备 |
| 15 | 电子显示屏/信息发布 | LED/LCD 屏 | HTTP、私有协议、HDMI 播控 | 大屏用于指挥中心，信息屏用于门厅与宿舍区 | 图片 1—5 MB/次 | 与事件大屏联动 |
| 16 | 边缘 AI 一体机 | 工控机 + GPU / AI 盒子 | RTSP 拉流、MQTT 上报、HTTP、GB/T 28181 | 按分析路数配置 GPU 显存（1080p 单路抽帧 3 FPS 约占 0.8—1.2 GB 显存，含模型常驻） | 上行事件 <10 KB/事件 | 与 NVR 同网段，就近取流 |
| 17 | 移动执法/巡检终端 | 安卓手机/PDA | HTTPS、MQTT | 复用移动端 App，扫码巡检 | <200 KB/次 | 无需专用硬件 |
| 18 | 无人机/巡检机器人（可选） | 园区巡检 | RTMP/RTSP 回传、HTTP | 后期扩展，用于大型园区夜巡 | 4—8 Mbps/路 | 预留接入位置 |

### 6.2 带宽估算方法与示例

### 6.2.1 计算方法

| 场景 | 公式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 视频接入带宽 | B_video = N × R × K | N 路数，R 单路码率，K 协议与突发冗余系数（取 1.2） |
| 视频存储容量 | S = N × R × 3600 × 24 × D ÷ 8 ÷ 1024 | S 单位 GB，R 单位 Mbps（换算为 MB/s 需 ÷8），D 天数；另加 RAID 开销系数 1.2 |
| AI 分析上行带宽 | B_ai = N_ai × F × E | N_ai 分析路数，F 事件频率（次/分钟），E 单事件字节（含截图，约 300 KB） |
| 门禁业务带宽 | B_access = TPS × E_access | 单次请求+响应约 2 KB |
| 物联网采集带宽 | B_iot = P × (1/T) × E_p | P 测点数，T 采集周期（秒），E_p 单点字节（约 100 B） |
| 中心出口带宽 | B_wan = B_notify + B_remote + B_cloud_backup | 短信/推送/远程调阅/异地备份 |

### 6.2.2 示例一：单校区 200 路 1080p 视频

• 单路主码流取 3 Mbps，冗余系数 1.2。

• 接入总带宽 B_video = 200 × 3 × 1.2 = 720 Mbps。

• 结论：接入层千兆到楼栋（每台 24 口 PoE 交换机接入 20 路 ≈ 72 Mbps，余量充足），核心层与视频存储需万兆上联（720 Mbps 已接近千兆实际可用上限的 72%，叠加突发与巡检回放需万兆）。

### 6.2.3 示例二：200 路视频存储 15 天

• S = 200 × 3 × 3600 × 24 × 15 ÷ 8 ÷ 1024 ≈ 94,900 GB ≈ 92.7 TB。

• 加 RAID6 与热备开销系数 1.2，裸容量需求 ≈ 111 TB。

• 选型：12 盘位 × 10 TB × 2 台（裸容量 240 TB）或 24 盘位 IPSAN 一套，剩余空间用于事件片段 90 天留存。

### 6.2.4 示例三：AI 分析 40 路事件上行

• 高峰期每路 0.5 次告警/分钟，单事件约 300 KB（含 1 张截图 + 5 s 短视频 2 MB 时另算）。

• 仅截图：B_ai = 40 × 0.5 × 300 KB ÷ 60 ≈ 100 KB/s ≈ 0.8 Mbps。

• 含短视频（2 MB）：40 × 0.5 × 2.3 MB ÷ 60 ≈ 0.77 MB/s ≈ 6.1 Mbps。

• 结论：AI 事件上行带宽压力小，瓶颈在中心侧存储与消息处理，可用 MQTT + 异步队列削峰。

### 6.2.5 示例四：物联网测点采集

• 2000 个测点，5 分钟采集一次，单点 100 B：B_iot = 2000 × 100 ÷ 300 ≈ 667 B/s ≈ 5.3 kbps。

• 结论：物联网带宽可忽略，主要成本在网关数量与施工，宜按楼栋集中接入。

### 6.2.6 示例五：门禁鉴权并发

• 早高峰 15 分钟内 2000 人次通过 4 个门点：TPS = 2000 ÷ 900 ≈ 2.2 次/秒，峰值取 3 倍 ≈ 7 TPS。

• 每个门点本地鉴权（离线白名单）承担绝大部分流量，平台侧仅处理鉴权结果上报（约 7 KB/s），中心不可用时业务不感知。

### 6.3 网络分区与 VLAN 规划

| VLAN ID | 名称 | 网段示例 | 主要设备 | 访问策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 服务器区 | 10.10.10.0/24 | 应用/数据库/存储 | 仅允许运维跳板机与网关访问 |
| 20 | 视频专网 | 10.10.20.0/23 | 摄像机、NVR、边缘 AI | 禁止访问互联网；仅应用与边缘 AI 可取流 |
| 30 | 门禁/物联网区 | 10.10.30.0/23 | 闸机、道闸、传感器、网关 | 仅允许与 IoT 网关 8883 通信 |
| 40 | 办公/教学终端 | 10.10.40.0/22 | PC、班牌、自助终端 | 允许访问应用网关 443，禁止直连数据库 |
| 50 | 无线网 | 10.10.50.0/22 | 手机、移动终端 | 访客与师生隔离，仅放通应用 443 |
| 60 | 运维管理区 | 10.10.60.0/24 | 堡垒机、监控、备份 | 单向管理通道，禁止被业务访问 |
| 70 | 出口/公网 | —— | 防火墙、出口路由 | NAT，仅放通必要端口 |

### 6.4 设备接入统一规范

1. 三层接入模型：设备原始协议 → 边缘网关/驱动（协议转换、鉴权、限流）→ 平台 IoT 网关（统一物模型）。

2. 统一物模型：每类设备定义 productKey + deviceId + 属性/事件/服务，属性如 online、doorState、temperature；事件如 access.passed、alert.fired；服务如 openDoor、reboot。

3. 心跳与离线判定：心跳周期 30 s，连续 3 次丢失判定离线并告警；离线设备的事件在恢复后 5 min 内补传。

4. 时间同步：所有设备启用 NTP，与平台时钟偏差 >5 s 时告警。

5. 固件与配置管理：支持批量下发配置与固件升级，升级窗口默认 02:00—05:00，失败自动回滚。

## 7 关键技术选型

选型总原则：同一代码基线，两套配置。竞赛版强调"零许可成本、单机可跑、演示效果好"；商业版强调"高可用、可运维、可交付、可产品化"。两者通过配置开关、部署编排差异实现，不产生代码分叉。

### 7.1 后端框架

| 对比项 | FastAPI（推荐） | Flask | Django | Spring Boot |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 语言/生态 | Python 3.11+，原生异步 | Python，同步为主 | Python，全功能 | Java |
| 性能（简单接口 RPS） | 6,000—12,000 | 1,500—3,000 | 2,000—4,000 | 10,000—20,000 |
| 异步/长连接 | 原生 async、WebSocket | 需扩展 | 需 ASGI 扩展 | 原生支持 |
| 开发效率（师生团队） | 高（类型提示 + 自动文档） | 高 | 中 | 低（学习曲线陡） |
| 自动 API 文档 | 内置 OpenAPI/Swagger | 需插件 | 需插件 | 需集成 |
| 团队技能匹配 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
| 竞赛版 | FastAPI + Uvicorn 单进程多 Worker | —— | —— | —— |
| 商业版 | FastAPI + Gunicorn/Uvicorn 多 Worker + 容器编排 | —— | —— | —— |
| 选型理由 | 与 AI 生态（PyTorch/OpenCV）同语言，零跨语言成本；自动生成接口文档利于交付；异步适合 IoT 与视频事件长连接场景 |  |  |  |

### 7.2 前端框架

| 对比项 | Vue3 + Vite + Element Plus（推荐） | React + Ant Design | 原生/微前端 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上手难度 | 低，模板语法直观 | 中，JSX 与状态管理复杂 | 高 |
| 生态成熟度 | 高（后台管理组件齐全） | 高 | 中 |
| 性能 | 好（Vite 秒级热更新，Tree-shaking） | 好 | 取决于实现 |
| 大屏可视化 | ECharts/DataV 适配好 | ECharts 同样可用 | —— |
| 团队技能匹配 | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
| 竞赛版 | Vue3 + Vite + Element Plus + ECharts 单仓单应用 | —— | —— |
| 商业版 | Vue3 + Vite + Element Plus + ECharts + Pinia + 微前端（qiankun，模块分包）+ 按需加载 | —— | —— |
| 选型理由 | 生态与团队匹配度最高；Element Plus 表格/表单开箱即用，适合 12 模块大量 CRUD + 看板混合场景 |  |  |

### 7.3 关系型数据库

| 对比项 | PostgreSQL 16（推荐） | MySQL 8.0 | openGauss/达梦（国产替代） |
| --- | --- | --- | --- |
| JSON 支持 | 强（JSONB + GIN 索引） | 中（JSON，索引弱） | 中/兼容 PG 语法 |
| 分区表 | 声明式分区成熟 | 分区表成熟 | 支持 |
| 扩展能力 | pgvector、PostGIS、TimescaleDB 等丰富 | 较少 | 较少 |
| 时序与地理 | 内置窗口函数 + 扩展 | 需第三方 | 部分支持 |
| 国产化适配 | 好（鲲鹏/麒麟认证） | 好 | ★★★★★ |
| 竞赛版 | PostgreSQL 16 单实例 | —— | —— |
| 商业版 | PostgreSQL 16 主备 + 读写分离 + 分区表 + pgvector（人脸/文本向量） | 若校方已有 MySQL 运维体系可选 | 政务/国企项目按政策选用 openGauss/达梦 |
| 选型理由 | 一库多用（事务 + JSON + 向量 + 地理），减少组件数量，降低师生团队运维成本 |  |  |

### 7.4 时序数据库

| 对比项 | TDengine（推荐） | InfluxDB | TimescaleDB | 直接用 PostgreSQL 分区表 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 写入性能 | 极高（百万点/秒级，集群） | 高 | 中高 | 中 |
| 压缩率 | 高（10:1 以上） | 高 | 中 | 低（需手动） |
| SQL 兼容 | 类 SQL，学习成本低 | Flux/InfluxQL | 完全 SQL | SQL |
| 国产化 | 国产开源，中文文档完善 | 国外 | 国外 | —— |
| 运维复杂度 | 低（单机即可用） | 中 | 低（依附 PG） | 最低 |
| 竞赛版 | TDengine 单机版 | —— | —— | 数据量小时可作为降级方案 |
| 商业版 | TDengine 集群（3 节点）+ 多级存储 | —— | —— | —— |
| 选型理由 | 能源/环境测点天然时序，TDengine 压缩与降采样能力最契合；国产开源利于合规与成本控制 |  |  |  |

### 7.5 缓存

| 对比项 | Redis 7（推荐） | KeyDB | 本地缓存（Caffeine/内存字典） |
| --- | --- | --- | --- |
| 用途 | 会话、验证码、热点字典、分布式锁、限流、轻量队列 | 多线程 Redis 兼容 | 单机进程缓存 |
| 性能 | 10 万+ QPS | 更高 | 最高（无网络） |
| 高可用 | Sentinel/Cluster | 主从 | 无 |
| 竞赛版 | Redis 单实例 + AOF | —— | 二级缓存（白名单/字典） |
| 商业版 | Redis Sentinel 3 节点（1 主 2 从）+ 集群（数据量 >16 GB 时） | —— | 二级缓存 + 缓存预热 |
| 选型理由 | 事实标准，生态与客户端最全；门禁白名单、权限字典强依赖其低时延 |  |  |

### 7.6 消息队列与 IoT 接入

| 对比项 | EMQX（推荐，IoT 场景） | RabbitMQ | Kafka |
| --- | --- | --- | --- |
| 协议 | MQTT 3.1.1/5.0、MQTT over TLS、WebSocket、CoAP、LwM2M | AMQP 0-9-1 | 自定义 TCP 协议 |
| 海量设备接入 | ★★★★★（百万级连接） | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ |
| 业务解耦/复杂路由 | ★★★☆☆ | ★★★★★（Exchange 路由灵活） | ★★★☆☆ |
| 吞吐（消息/秒） | 10 万级 | 万级 | 百万级 |
| 消息回溯 | 有限（保留消息/共享订阅） | 有限 | 强（按 offset 重放） |
| 运维复杂度 | 低（含 Dashboard） | 低 | 高（依赖 ZK/KRaft） |
| 竞赛版 | EMQX 开源版（设备接入） + Redis Stream（业务异步） | —— | —— |
| 商业版 | EMQX 集群（2—3 节点，规则引擎 + 桥接）+ RabbitMQ（业务工作流/通知）+ Kafka（数据中台管道，日事件 >500 万时引入） |  |  |
| 选型理由 | 设备侧以 MQTT 为主，EMQX 一栈承担设备接入、鉴权、规则转发；业务侧消息量不大时用 RabbitMQ 更易排查；仅在数据管道高吞吐场景引入 Kafka，避免过度设计 |  |  |

### 7.7 对象存储

| 对比项 | MinIO（推荐） | 云厂商 OSS/COS | Ceph | 本地文件系统 + NFS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 兼容性 | S3 兼容，SDK 通用 | S3 兼容 | S3/Swift | 无 |
| 部署成本 | 低（单机/多节点） | 按量付费 | 高（运维复杂） | 最低 |
| 扩展性 | 好（纠删码） | 极好 | 极好 | 差 |
| 数据主权 | 完全自主 | 依赖云商 | 自主 | 自主 |
| 竞赛版 | MinIO 单节点（4 盘） | —— | —— | 备选（不推荐，容量与并发受限） |
| 商业版 | MinIO 4 节点纠删码集群 + 生命周期策略（90 天后转低频/归档） | 混合云场景可作异地备份目标 | —— | —— |
| 选型理由 | 存事件截图、短视频、人脸原图（限期）、文档附件；S3 兼容保证未来可平滑迁移 |  |  |  |

### 7.8 AI 推理引擎

| 对比项 | ONNX Runtime（推荐，边缘主力） | PyTorch（训练与中心侧） | TensorRT | OpenVINO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定位 | 跨平台推理，CPU/GPU 通用 | 训练 + 研究 | NVIDIA GPU 极致优化 | Intel CPU/核显优化 |
| 加速比（相对 PyTorch FP32） | 2—3× | 1× | 3—5× | 2—4×（Intel 平台） |
| 部署体积 | 小（可裁剪） | 大（>2 GB） | 中 | 中 |
| 硬件绑定 | 低 | 低 | 强绑 NVIDIA | 强绑 Intel |
| 量化支持 | INT8/FP16 完备 | 有限（需导出） | 完备 | 完备 |
| 竞赛版 | ONNX Runtime (CPU/GPU) 统一推理 | 训练环境（离线） | —— | —— |
| 商业版 | 边缘：TensorRT（NVIDIA）/ OpenVINO（Intel）/ 昇腾 CANN（国产）；中心：Triton Inference Server 统一调度 | 训练侧 PyTorch + 分布式训练 |  |  |
| 选型理由 | 训练用 PyTorch 保研发效率，导出 ONNX 后由 ONNX Runtime 统一承载，形成“一次训练、多端推理”；商业版再按硬件做后端特化，接口不变 |  |  |  |

### 7.9 向量检索

| 对比项 | pgvector（推荐，轻量场景） | Milvus | FAISS（库） |
| --- | --- | --- | --- |
| 部署 | PG 扩展，零新增组件 | 独立集群（依赖 etcd/MinIO） | 进程内库 |
| 数据规模 | 百万级向量（512 维）良好 | 亿级 | 千万级（单机） |
| 与业务数据联查 | ★★★★★（同库 JOIN） | 需应用层拼装 | 不支持 |
| 运维成本 | 极低 | 高 | 低（无持久化能力） |
| 竞赛版 | pgvector（人脸底库 ≤5 万，绰绰有余） | —— | 备选（离线比对） |
| 商业版 | 规模 ≤200 万用 pgvector；超大规模或需多模态检索时引入 Milvus |  |  |
| 选型理由 | 人脸 1:N 检索底库规模为一个学校 1—6 万人，pgvector 完全胜任且免去独立集群运维；避免“为小数据量上重型组件” |  |  |

### 7.10 容器与编排

| 对比项 | Docker Compose（竞赛版） | Kubernetes（商业版） | 裸机部署 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上手成本 | 极低（单文件编排） | 高（需专职运维） | 低 |
| 高可用 | 弱（依赖重启策略） | 强（自愈、滚动升级） | 手动 |
| 弹性伸缩 | 无 | HPA 自动 | 无 |
| 资源利用率 | 中 | 高 | 低 |
| 适用规模 | 单机 ≤10 服务、≤1500 人 | 多节点、多校区、SaaS 多租户 | 演示 |
| 竞赛版 | Docker Compose 一键起全栈（含 PG/Redis/MinIO/EMQX） | —— | —— |
| 商业版 | K8s（3 主 5 工或轻量 K3s）+ Helm 交付包 + GitOps 发布 |  |  |
| 选型理由 | 竞赛现场需“一条命令起平台”，Compose 最稳；商业版用 K8s 保证可用性与批量交付一致性，镜像与配置完全复用 |  |  |

### 7.11 网关

| 对比项 | Nginx（推荐，基础） | APISIX | Spring Cloud Gateway | Traefik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性能 | 极高（C 实现） | 高（OpenResty） | 中（JVM） | 中 |
| 动态路由 | 需 reload | 热更新（etcd） | 需配置中心 | 原生 |
| 插件生态 | 中（Lua/OpenResty） | 丰富（认证/限流/灰度/WAF） | 中 | 中 |
| 运维成本 | 低 | 中 | 中 | 低 |
| 竞赛版 | Nginx（反代 + 静态资源 + 限流） | —— | —— | —— |
| 商业版 | Nginx（南北向 TLS 卸载与静态）+ APISIX（东西向 API 治理：鉴权、限流、灰度、审计、插件化） |  |  |  |
| 选型理由 | 竞赛版用最熟悉的 Nginx 降低风险；商业版引入 APISIX 获得统一 API 治理与插件扩展能力 |  |  |  |

### 7.12 可视化与大屏

| 对比项 | ECharts（推荐） | DataV（阿里） | AntV G6/G2 | Three.js（3D 场景） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开源/成本 | 完全开源免费 | 商业授权 | 开源 | 开源 |
| 图表丰富度 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 需自绘 |
| 学习成本 | 低（中文文档） | 中 | 中 | 高 |
| 交互能力 | 强（联动/钻取/地图） | 强 | 强 | 3D 空间 |
| 大屏适配 | 需自行封装（推荐自研大屏布局组件） | 开箱即用 | 需封装 | 适合园区 3D 沙盘 |
| 竞赛版 | ECharts + 自研大屏栅格组件（1920×1080 自适应缩放） | —— | —— | 暂不使用 |
| 商业版 | ECharts 为主 + DataV（可选，快速交付大屏）+ Three.js 制作校园 3D 态势沙盘 |  |  |  |
| 选型理由 | 免费开源、中文生态、团队熟悉，可满足从管理图表到指挥大屏全部需求；3D 沙盘作为商业版差异化亮点 |  |  |  |

### 7.13 选型汇总表（竞赛版 / 商业版）

| 技术域 | 竞赛版（低成本、快速见效） | 商业版（高可用、可交付） | 切换成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端 | FastAPI + Uvicorn 单机多 Worker | FastAPI + Gunicorn + K8s 多副本 | 低（配置） |
| 前端 | Vue3 + Vite + Element Plus + ECharts | 同上 + Pinia + 微前端 + 组件库私有化 | 低 |
| 关系库 | PostgreSQL 16 单实例 | PG 主备 + 分区 + pgvector + 读写分离 | 低 |
| 时序库 | TDengine 单机 | TDengine 集群 + 多级存储 | 中 |
| 缓存 | Redis 单实例 AOF | Redis Sentinel 3 节点 | 低 |
| 消息 | EMQX 开源 + Redis Stream | EMQX 集群 + RabbitMQ + 可选 Kafka | 中 |
| 对象存储 | MinIO 单节点 | MinIO 4 节点纠删码 | 低 |
| AI 推理 | ONNX Runtime（CPU/单 GPU） | TensorRT/OpenVINO/CANN + Triton 调度 | 中（后端适配层） |
| 向量 | pgvector | pgvector → Milvus（按规模） | 低 |
| 容器 | Docker Compose | K8s/K3s + Helm + GitOps | 中 |
| 网关 | Nginx | Nginx + APISIX | 中 |
| 可视化 | ECharts + 自研大屏 | ECharts + DataV + Three.js 沙盘 | 低 |
| 监控 | Prometheus + Grafana（单机） | Prometheus 联邦 + Loki + SkyWalking + Alertmanager | 中 |

## 8 AI 视觉能力设计

### 8.1 模型清单

所有模型以 YOLOv8n/s 为基础骨干，按任务微调；人脸识别采用"检测（YOLOv8-face/RetinaFace）+ 特征提取（ArcFace/MobileFaceNet）"两阶段方案。

| 序号 | 算法名称 | 任务类型 | 基础模型 | 输入规格 | 性能目标（边缘单卡） | 部署位置 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员检测 | 目标检测 | YOLOv8n | 640×640 | ≥25 FPS@1080p（抽帧） | 边缘 | P0 |
| 2 | 人脸检测与识别 | 检测 + 特征比对 | YOLOv8-face + MobileFaceNet | 640×640 / 112×112 | 检测 ≥20 FPS；1:N（5 万库）≤300 ms | 边缘+中心 | P0 |
| 3 | 烟火识别 | 目标检测 + 分类 | YOLOv8s + 时序确认 | 640×640 | ≥15 FPS | 边缘 | P0 |
| 4 | 周界入侵 | 检测 + 越界跟踪 | YOLOv8n + ByteTrack | 640×640 | ≥20 FPS | 边缘 | P0 |
| 5 | 人员聚集 | 检测 + 密度统计 | YOLOv8n + 密度估计头 | 640×640 | ≥15 FPS | 边缘 | P1 |
| 6 | 打架识别 | 时序行为识别 | YOLOv8-Pose + ST-GCN/慢快网络 | 关键帧序列（16 帧） | ≥10 FPS 等效 | 边缘（高配）/中心 | P1 |
| 7 | 跌倒检测 | 姿态 + 时序 | YOLOv8-Pose + 时序分类 | 16 帧序列 | ≥12 FPS 等效 | 边缘 | P1 |
| 8 | 安全帽/反光衣识别 | 检测（多类别） | YOLOv8n | 640×640 | ≥20 FPS | 边缘 | P1 |
| 9 | 消防通道占用 | 检测 + 区域停留判定 | YOLOv8n + 区域 IoU 规则 | 640×640 | ≥15 FPS | 边缘 | P0 |
| 10 | 离岗检测 | 检测 + 区域/时长规则 | YOLOv8n | 640×640 | ≥15 FPS | 边缘 | P1 |
| 11 | 车牌识别（可选） | 检测 + OCR | YOLOv8n + CRNN/LPRNet | 640×640 | ≥20 FPS | 边缘 | P1 |
| 12 | 高空抛物（扩展） | 检测 + 轨迹回溯 | YOLOv8n + 跟踪 | 640×640 | ≥15 FPS | 边缘 | P2 |

说明：所有模型导出为 ONNX，统一由推理服务加载；FP16 为默认精度，INT8 量化用于对精度不敏感的场景（如人员检测、通道占用），人脸特征提取禁用 INT8 以保证识别准确率。

### 8.2 数据集构建与标注流程

需求定义 → 点位踏勘 → 采集计划 → 原始数据采集 → 清洗去重 → 标注规范制定 → 标注(LabelImg/Label Studio/CVAT) → 交叉复核 → 质检抽检(≥10%) → 数据集版本化 → 训练集/验证集/测试集划分(7:1.5:1.5) → 数据增强 → 训练 → 评测 → 回流迭代

| 环节 | 具体要求 | 工具 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 点位踏勘 | 逐点位记录光照、角度、遮挡、背景干扰、目标尺寸（像素高 ≥40 px） | 现场记录表 | 点位画像表 |
| 采集计划 | 每场景覆盖：白天/夜间/逆光/雨雾/人流高低峰；每类目标 ≥3000 张有效样本 | 采集脚本（RTSP 抽帧） | 采集批次清单 |
| 清洗去重 | 去除模糊（拉普拉斯方差 <100）、重复（感知哈希相似度 >0.95）、无目标帧 | Python 脚本 | 候选样本库 |
| 标注规范 | 明确类别、最小框、遮挡处理（遮挡 >70% 不标）、边界截断处理、难例标记 | 《标注规范 V1.0》 | 标注手册 |
| 标注执行 | 单人标注 + 交叉复核，每 500 张抽检 10%，错误率 >3% 返工 | Label Studio / CVAT | 标注数据集 |
| 版本管理 | 数据集用 dataset-v{major}.{minor}-{date} 命名，记录变更说明 | DVC / 对象存储版本目录 | 数据集版本卡 |
| 数据增强 | 随机裁剪、翻转、亮度对比度扰动、随机遮挡、Mosaic、MixUp、夜间噪声模拟 | Albumentations | 增强训练集 |
| 合规 | 人脸数据采集须履行告知同意，原始图加密存储、限期删除，标注环境断网 | 校方管理办法 | 合规记录 |

数据集规模建议（首期）

| 任务 | 标注样本量（最低） | 类别数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员检测 | 15,000 张 | 1 | 复用公开数据集 + 校内场景微调 |
| 人脸识别 | 每人 3—5 张注册照 + 20,000 张场景图 | —— | 与底库分离管理 |
| 烟火 | 8,000 张（正负样本 1:3） | 2（烟/火） | 正样本稀缺，用合成与公开集补充 |
| 周界入侵 | 12,000 张 | 1 | 含夜间红外模式 |
| 安全帽/反光衣 | 10,000 张 | 4 | 安全帽/无帽/反光衣/无衣 |
| 消防通道占用 | 8,000 张 | 3（车辆/杂物/无） | 结合区域规则 |
| 打架/跌倒 | 各 1,500 段（约 5 s） | 2 | 时序样本，需公开集预训练 |

### 8.3 训练与调优流程

| 阶段 | 操作 | 关键参数 | 判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基线训练 | 公开预训练权重迁移学习 | 输入 640、batch 32、epochs 200、SGD/AdamW、初始 lr 0.01 | mAP@0.5 达到基线 |
| 微调 | 加入校内场景数据，冻结骨干前 1/3 | lr 降至 0.001，余弦退火 | 场景 mAP 提升 ≥5% |
| 难例挖掘 | 对误报/漏报样本加权重训（OHEM） | 难例权重 ×2 | 误报率下降 ≥30% |
| 剪枝与量化 | 通道剪枝 20%—30% + FP16/INT8 量化 | 精度损失 ≤2% mAP | 推理速度提升 ≥1.5× |
| 蒸馏（可选） | 大模型（YOLOv8m）蒸馏到小模型（YOLOv8n） | 温度 4、α=0.7 | 小模型精度接近大模型 |
| 导出与验证 | 导出 ONNX，在目标硬件上端到端验证 | opset 17、动态 batch | 与 PyTorch 结果偏差 ≤1e-3 |
| 上线与灰度 | 新模型先在 10% 点位上灰度 7 天 | 影子模式对比 | 误报不高于旧模型 |
| 迭代 | 按“误报标记回流 → 周度重训”闭环 | 每 2 周一次 | 指标持续改善 |

训练环境要求

| 项目 | 最低 | 推荐 |
| --- | --- | --- |
| GPU | 1×RTX 3060 12 GB | 1×RTX 4090 24 GB 或 4×L4 |
| 内存 | 32 GB | 128 GB |
| 存储 | 1 TB NVMe | 4 TB NVMe（数据集 + 检查点） |
| 框架 | PyTorch 2.x + CUDA 12 + Ultralytics | 同左 + 分布式训练（DDP） |
| 单次训练时长（1.5 万张，200 epoch） | 约 8—12 h | 约 3—5 h |

### 8.4 边缘推理性能目标

| 指标 | 目标值 | 测量方法 | 不达标处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单路 1080p 分析帧率 | ≥15 FPS（人员检测类）；时序类 ≥10 FPS 等效 | 边缘侧埋点统计实际推理帧率 | 降抽帧率、降分辨率、切换 INT8 |
| 单路端到端时延 | ≤500 ms（从取帧到事件生成） | 时间戳差值 P95 | 缩短队列、关闭非必要预处理 |
| 单卡并发路数 | RTX 3060 12 GB ≥8 路；RTX 4090 24 GB ≥20 路（按 3 FPS 抽帧） | 压测（同时拉流） | 增加抽帧间隔至 1—2 FPS |
| 显存占用 | 模型常驻 ≤1.5 GB/实例；每路 ≤300 MB | nvidia-smi 采样 | 共享模型实例（多路复用同一 session） |
| CPU 占用 | 单路 ≤8%（8 核） | top 采样 | 使用硬件解码（NVDEC/QSV） |
| 推理准确率 | 与中心 GPU 结果一致（偏差 ≤1% mAP） | 同一测试集对比 | 检查量化与预处理差异 |
| 连续运行稳定性 | 7×24 h 无内存泄漏，进程异常自愈 ≤30 s | 长稳测试 | 引入看门狗与自动重启 |
| 断网续传 | 本地缓存 ≥72 h 事件，恢复后 5 min 内补传完成 | 断网演练 | 扩容本地磁盘、压缩事件 |

边缘侧处理流水线

RTSP 拉流 → 硬件解码(NVDEC/QSV) → 帧抽样(3 FPS) → 预处理(缩放/归一化) → 模型推理(ONNX Runtime) → NMS/后处理 → 业务规则(区域/时长/越界) → 多帧确认 + 去重 → 事件封装(截图+元数据) → 本地缓存 + MQTT 上报 ↑ ↓ 断网时仅缓存 ←────────── 平台 ACK 确认 ──────────┘

### 8.5 告警去重与误报抑制策略

| 策略 | 规则设计 | 参数建议 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多帧确认 | 连续 N 帧中至少 M 帧命中才产生事件 | N=10，M=6（时间类）；N=5，M=3（烟火） | 过滤瞬时误检，误报下降 60%—80% |
| 置信度阈值 | 按算法分别设定，并叠加类别阈值 | 人员 0.45；烟火 0.55；周界 0.50；通道占用 0.50 | 平衡召回与误报 |
| 区域过滤 | 电子围栏（多边形）+ 忽略区（树木、旗杆、水面、屏幕反光） | 每点位独立配置 | 消除天然干扰源 |
| 目标尺寸过滤 | 目标框高度 <40 px 不判定 | 40—60 px 按点位调整 | 过滤远处小目标误检 |
| 时间窗抑制 | 同点位同算法在 T 秒内只上报一次（合并计数） | T=60 s（周界）、300 s（通道占用） | 消息量下降 70% |
| 目标 ID 去重 | 同一跟踪 ID 在存活期内不重复告警 | 跟踪存活 3 s | 消除同目标连续告警 |
| 时段策略 | 非工作时段提高灵敏度，工作时段降低 | 22:00—06:00 阈值 -0.05 | 按场景平衡 |
| 告警风暴抑制 | 单点位 5 min 内超 10 条自动降频并提示“疑似持续事件” | 阈值可配 | 防止刷屏 |
| 人工反馈闭环 | 值班人标记误报 → 进入难例库 → 周度重训 | 误报样本自动入库 | 长期持续降误报 |
| 天气自适应 | 雨雪/大风天气启用额外过滤（形态学去噪 + 高阈值） | 接入气象接口或手工切换 | 恶劣天气误报下降 50% |

### 8.6 算法评测指标与验收标准

| 指标 | 定义 | 目标值（验收线） | 理想值 |
| --- | --- | --- | --- |
| mAP@0.5 | 平均精度均值 | 人员检测 ≥0.85；烟火 ≥0.75；安全帽 ≥0.80 | 分别 ≥0.90 / 0.82 / 0.86 |
| 召回率 Recall | 正样本命中比例 | 周界入侵 ≥95%；烟火 ≥90% | ≥97% / ≥93% |
| 准确率 Precision | 上报中真实事件比例 | ≥85%（周界）；≥80%（烟火） | ≥92% / ≥88% |
| 误报率 | 每路每天误报条数 | ≤5 条/路/天（周界）；≤2 条/路/天（烟火）；≤3 条/路/天（通道占用） | ≤2 / ≤1 / ≤1 |
| 漏报率 | 演练注入事件未识别比例 | ≤5% | ≤2% |
| 人脸 1:N 准确率 | 5 万底库首位命中率 | ≥97%（配合活体，误识率 ≤0.1%） | ≥99% |
| 人脸误识率 FAR | 非授权人员被误放行比例 | ≤0.1% | ≤0.01% |
| 活体检测通过率 | 真人通过率 / 照片攻击拦截率 | ≥98% / ≥99% | ≥99.5% / ≥99.9% |
| 推理时延 | 单帧推理耗时 | ≤80 ms（FP16，GPU） | ≤40 ms |
| 端到端时延 | 取帧到事件入库 | ≤500 ms（本地） | ≤300 ms |

验收方法

1. 离线评测：在独立测试集（不与训练集重叠）上出具指标报告，含混淆矩阵与 PR 曲线。

2. 现场实测：每类算法选取 5 个代表性点位，连续 72 h 运行，统计误报条数并人工核验。

3. 注入演练：模拟翻越、烟火（安全烟雾发生器）、通道堆物、聚集等场景，验证召回与响应时延。

4. 长稳测试：7×24 h 连续运行 14 天，检查内存、显存、进程存活与事件完整性。

5. 签字确认：算法评测报告与现场验证记录由校方保卫处、信息中心与项目组三方签字。

## 9 数据架构

### 9.1 数据分层设计

数据源层：门禁/闸机、摄像机+AI、一卡通、教务/学籍、HR/OA、智能表计、消防主机、访客机、App 埋点 │ CDC / MQTT / API / 批量文件 ▼ ODS 贴源层：原始数据原样落地（含变更日志），保留 30—90 天，可重放 │ 清洗、去重、标准化、主数据对齐 ▼ DWD 明细层：主题明细宽表（通行明细、事件明细、消费明细、考勤明细、能耗明细），按日分区 │ 轻度汇总、维度退化、派生指标 ▼ DWS 汇总层：按主题与维度的日/周/月汇总（人员通行画像、宿舍归寝汇总、能耗日汇总、告警统计） │ 指标计算、口径统一 ▼ ADS 应用层：面向报表与大屏的指标结果表（在校人数、归寝率、告警闭环率、能耗强度、出勤率） │ ▼ 应用消费：管理端报表、数据大屏、决策分析、对外数据服务（脱敏）

| 层次 | 存储引擎 | 更新频率 | 保留策略 | 典型表 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ODS | PostgreSQL 分区表 / 对象存储（原始文件） | 实时（CDC）与 T+1 | 30—90 天 | ods_access_raw、ods_ai_event_raw |
| DWD | PostgreSQL 分区表 + 列式压缩 | 准实时（≤5 min）+ T+1 | 2 年（热）/归档（冷） | dwd_access_detail、dwd_event_detail |
| DWS | PostgreSQL 物化视图 / TDengine 降采样 | 小时 + 日 | 5 年 | dws_person_pass_d、dws_energy_d |
| ADS | PostgreSQL 结果表 / Redis 缓存 | 分钟级刷新 | 长期（指标轻量） | ads_kpi_school、ads_dorm_rate |
| 时序 | TDengine | 秒/分钟 | 原始 1 年、降采样 5 年 | energy_metric、env_metric |
| 对象 | MinIO | 实时 | 事件 90 天、人脸原图 30 天（合规） | 事件截图/短视频 |

核心数据流说明

1. 准实时链路：设备事件 → EMQX → 规则引擎 → 业务库（PostgreSQL）→ CDC → DWD/ADS 增量更新（≤5 min），支撑大屏与实时看板。

2. 批处理链路：每夜 01:00 执行 T+1 全量校准（人员异动、考勤结算、能耗日结），修正准实时链路的偏差。

3. 数据回放：ODS 保留原始事件，模型或规则调整后可重算 DWD 与 ADS，避免"改口径等于丢历史"。

### 9.2 主数据模型（核心表结构草案）

### 表 1 md_person 人员主表

| 字段名 | 类型 | 允许空 | 键/索引 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| person_id | BIGSERIAL | N | PK | 人员唯一标识 |
| person_no | VARCHAR(32) | N | UNIQUE | 学号/工号 |
| person_type | SMALLINT | N | IDX | 1 学生 2 教职工 3 外聘 4 访客 5 其他 |
| name | VARCHAR(64) | N | IDX | 姓名 |
| gender | SMALLINT | Y | —— | 1 男 2 女 0 未知 |
| id_card_hash | VARCHAR(128) | Y | UNIQUE | 身份证号哈希（不可逆） |
| id_card_enc | BYTEA | Y | —— | 身份证号密文（如需展示后四位） |
| phone_enc | VARCHAR(256) | Y | —— | 手机号密文 |
| org_id | BIGINT | N | FK/IDX | 所属组织（班级/部门） |
| class_id | BIGINT | Y | IDX | 班级（学生） |
| face_feature_id | VARCHAR(64) | Y | IDX | 人脸特征向量在向量库中的主键 |
| card_no | VARCHAR(32) | Y | IDX | 一卡通卡号 |
| status | SMALLINT | N | IDX | 1 正常 2 休学 3 离校 4 毕业 5 离职 |
| valid_from | DATE | Y | —— | 有效期起（用于临时人员） |
| valid_to | DATE | Y | —— | 有效期止 |
| is_deleted | BOOLEAN | N | IDX | 逻辑删除 |
| created_at / updated_at | TIMESTAMPTZ | N | IDX | 创建/更新时间 |
| created_by / updated_by | BIGINT | N | —— | 操作人 |

索引建议：(org_id, person_type, status) 组合索引；person_no 唯一索引；id_card_hash 唯一索引。

### 表 2 md_org 组织机构表

| 字段名 | 类型 | 允许空 | 键/索引 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| org_id | BIGSERIAL | N | PK | 组织 ID |
| parent_id | BIGINT | N | IDX | 父组织（0 为根） |
| org_code | VARCHAR(64) | N | UNIQUE | 组织编码（对接教务/HR 用） |
| org_name | VARCHAR(128) | N | IDX | 组织名称 |
| org_type | SMALLINT | N | IDX | 1 学校 2 校区 3 系部 4 专业 5 班级 6 部门 |
| org_path | VARCHAR(512) | N | IDX | 物化路径（如 /1/3/27/），加速子树查询 |
| level | SMALLINT | N | —— | 层级 |
| sort_no | INT | N | —— | 排序 |
| leader_person_id | BIGINT | Y | —— | 负责人 |
| campus_id | BIGINT | Y | IDX | 所属校区 |
| status | SMALLINT | N | —— | 1 启用 0 停用 |
| created_at / updated_at | TIMESTAMPTZ | N | —— | 时间戳 |

### 表 3 md_place 场所与区域表

| 字段名 | 类型 | 允许空 | 键/索引 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| place_id | BIGSERIAL | N | PK | 场所 ID |
| place_code | VARCHAR(64) | N | UNIQUE | 场所编码 |
| place_name | VARCHAR(128) | N | IDX | 场所名称（如 1 号宿舍楼 301） |
| place_type | SMALLINT | N | IDX | 1 校门 2 楼栋 3 宿舍 4 教室 5 实训室 6 食堂 7 车位 8 机房 |
| campus_id | BIGINT | N | IDX | 校区 |
| parent_id | BIGINT | Y | IDX | 上级场所 |
| geo_json | JSONB | Y | GIST | 平面/GIS 坐标（多边形） |
| capacity | INT | Y | —— | 容纳人数（宿舍 6 人间等） |
| open_time_rule | JSONB | Y | —— | 开放时段规则 |
| status | SMALLINT | N | —— | 1 启用 0 停用 |

### 表 4 iot_device 设备表

| 字段名 | 类型 | 允许空 | 键/索引 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| device_id | BIGSERIAL | N | PK | 设备 ID |
| device_sn | VARCHAR(64) | N | UNIQUE | 设备序列号 |
| device_name | VARCHAR(128) | N | IDX | 设备名称 |
| product_key | VARCHAR(64) | N | IDX | 产品类型（物模型标识） |
| category | SMALLINT | N | IDX | 1 摄像机 2 门禁 3 道闸 4 传感器 5 表计 6 消防 7 广播 |
| place_id | BIGINT | Y | FK/IDX | 安装位置 |
| protocol | VARCHAR(32) | N | IDX | GB28181/ONVIF/RTSP/MQTT/Modbus/HTTP/SDK |
| ip_addr | INET | Y | IDX | 设备 IP |
| port | INT | Y | —— | 端口 |
| account_enc / secret_enc | VARCHAR(256) | Y | —— | 接入账号与密钥（加密） |
| stream_url | VARCHAR(512) | Y | —— | 视频流地址（可为主/子码流） |
| gb_device_id | VARCHAR(64) | Y | IDX | GB28181 国标编码（20 位） |
| online_status | SMALLINT | N | IDX | 1 在线 0 离线 2 未知 |
| last_heartbeat | TIMESTAMPTZ | Y | IDX | 最后心跳时间 |
| firmware_ver | VARCHAR(32) | Y | —— | 固件版本 |
| ext_attr | JSONB | Y | GIN | 扩展属性（分辨率/通道数等） |
| created_at / updated_at | TIMESTAMPTZ | N | —— | 时间戳 |

### 表 5 biz_access_record 通行记录表（按月分区）

| 字段名 | 类型 | 允许空 | 键/索引 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| record_id | BIGSERIAL | N | PK | 记录 ID |
| person_id | BIGINT | Y | IDX | 人员 ID（未知人员为空） |
| person_no | VARCHAR(32) | Y | IDX | 冗余便于查询 |
| person_type | SMALLINT | Y | IDX | 人员类型快照 |
| device_id | BIGINT | N | IDX | 通行设备 |
| place_id | BIGINT | N | IDX | 场所（校门/楼栋） |
| direction | SMALLINT | N | IDX | 1 进 2 出 |
| pass_time | TIMESTAMPTZ | N | IDX（分区键） | 通行时间 |
| pass_type | SMALLINT | N | IDX | 1 人脸 2 二维码 3 刷卡 4 车牌 5 人工放行 6 身份证 |
| similarity | NUMERIC(5,4) | Y | —— | 人脸相似度 |
| body_temp | NUMERIC(4,1) | Y | —— | 体温（如接入测温） |
| snapshot_url | VARCHAR(512) | Y | —— | 抓拍图地址（MinIO 路径） |
| health_status | SMALLINT | Y | —— | 1 正常 2 温度异常 3 未戴口罩（按需） |
| auth_source | SMALLINT | Y | —— | 1 常驻白名单 2 请假临时 3 访客 4 访客车辆 |
| device_local_id | VARCHAR(64) | Y | IDX | 设备本地事件 ID（用于幂等去重） |
| remark | VARCHAR(256) | Y | —— | 备注 |

索引：(pass_time) 分区，(person_id, pass_time DESC)、(device_id, pass_time DESC)；唯一索引 (device_id, device_local_id, pass_time) 防重。

### 表 6 biz_vehicle / biz_vehicle_pass 车辆与车辆通行

biz_vehicle 车辆登记表

| 字段名 | 类型 | 允许空 | 键/索引 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vehicle_id | BIGSERIAL | N | PK | 车辆 ID |
| plate_no | VARCHAR(16) | N | UNIQUE | 车牌号（标准化后存储） |
| plate_color | SMALLINT | N | —— | 1 蓝 2 黄 3 绿（新能源）4 白 5 黑 |
| owner_person_id | BIGINT | Y | IDX | 车主（教职工/学生） |
| vehicle_type | SMALLINT | N | —— | 1 小型车 2 大型车 3 电动车 4 公务车 |
| brand_model | VARCHAR(64) | Y | —— | 品牌型号 |
| permit_type | SMALLINT | N | IDX | 1 长期 2 临时 3 访客 |
| valid_from / valid_to | TIMESTAMPTZ | Y | IDX | 授权有效期 |
| parking_place_id | BIGINT | Y | —— | 固定车位 |
| status | SMALLINT | N | IDX | 1 正常 2 禁用 3 过期 |

biz_vehicle_pass 车辆通行记录表（按月分区）

| 字段名 | 类型 | 允许空 | 键/索引 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pass_id | BIGSERIAL | N | PK | 通行 ID |
| vehicle_id | BIGINT | Y | IDX | 车辆 ID（未登记为空） |
| plate_no | VARCHAR(16) | N | IDX | 车牌快照 |
| device_id | BIGINT | N | IDX | 识别设备 |
| direction | SMALLINT | N | IDX | 1 进 2 出 |
| pass_time | TIMESTAMPTZ | N | IDX（分区） | 通行时间 |
| confidence | NUMERIC(5,4) | Y | —— | 识别置信度 |
| snapshot_url | VARCHAR(512) | Y | —— | 抓拍图 |
| is_visitor | BOOLEAN | N | IDX | 是否访客车辆 |
| visit_record_id | BIGINT | Y | IDX | 关联访客预约 |
| release_type | SMALLINT | Y | —— | 1 自动放行 2 人工确认 3 拒绝 |
| device_local_id | VARCHAR(64) | Y | IDX | 幂等键 |

### 表 7 biz_event 事件与告警表（按月分区）

| 字段名 | 类型 | 允许空 | 键/索引 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| event_id | BIGSERIAL | N | PK | 事件 ID |
| event_no | VARCHAR(32) | N | UNIQUE | 业务编号（如 AI20261106001） |
| event_type | VARCHAR(32) | N | IDX | 事件类型（ai.intrusion/fire.access 等） |
| algo_code | VARCHAR(32) | Y | IDX | 算法编码（intrusion/smoke/helmet…） |
| level | SMALLINT | N | IDX | 1 提示 2 一般 3 重要 4 紧急 |
| source | SMALLINT | N | IDX | 1 AI 2 设备 3 人工上报 4 第三方 |
| device_id | BIGINT | Y | IDX | 关联设备 |
| place_id | BIGINT | Y | IDX | 关联场所 |
| person_id | BIGINT | Y | IDX | 关联人员（若有） |
| occur_time | TIMESTAMPTZ | N | IDX（分区） | 发生时间 |
| title | VARCHAR(128) | N | —— | 事件标题 |
| detail | JSONB | Y | GIN | 事件详情（目标框、置信度、轨迹） |
| snapshot_url | VARCHAR(512) | Y | —— | 截图 |
| video_url | VARCHAR(512) | Y | —— | 短视频 |
| status | SMALLINT | N | IDX | 1 待派单 2 已派单 3 处置中 4 已闭环 5 已忽略 |
| dispatch_user_id | BIGINT | Y | IDX | 处置人 |
| dispatch_time | TIMESTAMPTZ | Y | —— | 派单时间 |
| finish_time | TIMESTAMPTZ | Y | —— | 闭环时间 |
| handle_result | VARCHAR(512) | Y | —— | 处置结果 |
| is_false_positive | BOOLEAN | Y | IDX | 是否误报（回流训练） |
| dedup_key | VARCHAR(128) | Y | IDX | 去重键（点位+算法+时间窗） |

### 表 8 biz_attendance 考勤记录表

| 字段名 | 类型 | 允许空 | 键/索引 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| att_id | BIGSERIAL | N | PK | 考勤 ID |
| person_id | BIGINT | N | IDX | 人员 ID |
| att_date | DATE | N | IDX | 考勤日期 |
| rule_id | BIGINT | N | IDX | 考勤规则 |
| first_in_time | TIMESTAMPTZ | Y | —— | 最早进入时间 |
| last_out_time | TIMESTAMPTZ | Y | —— | 最晚离开时间 |
| work_minutes | INT | Y | —— | 在岗时长（分钟） |
| status | SMALLINT | N | IDX | 1 正常 2 迟到 3 早退 4 缺卡 5 请假 6 出差 7 加班 |
| late_minutes | INT | Y | —— | 迟到分钟数 |
| source_device_id | BIGINT | Y | —— | 来源设备 |
| leave_id | BIGINT | Y | IDX | 关联请假单 |
| make_up_status | SMALLINT | Y | —— | 补卡状态 |
| remark | VARCHAR(256) | Y | —— | 备注 |

唯一约束：(person_id, att_date, rule_id)。

### 表 9 biz_consume 一卡通消费流水表（按月分区）

| 字段名 | 类型 | 允许空 | 键/索引 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| trade_id | BIGSERIAL | N | PK | 交易 ID |
| trade_no | VARCHAR(64) | N | UNIQUE | 交易流水号（对账用） |
| card_no | VARCHAR(32) | N | IDX | 卡号 |
| person_id | BIGINT | Y | IDX | 人员 ID |
| device_id | BIGINT | N | IDX | POS/消费机 |
| place_id | BIGINT | Y | IDX | 消费场所（食堂/超市） |
| trade_type | SMALLINT | N | IDX | 1 消费 2 充值 3 退款 4 补贴 5 纠错 |
| amount | NUMERIC(12,2) | N | —— | 金额（元） |
| balance_after | NUMERIC(12,2) | Y | —— | 交易后余额 |
| trade_time | TIMESTAMPTZ | N | IDX（分区） | 交易时间 |
| pay_channel | SMALLINT | Y | —— | 1 卡内余额 2 微信 3 支付宝 4 人脸付 5 现金 |
| meal_period | SMALLINT | Y | IDX | 1 早餐 2 午餐 3 晚餐 4 其他 |
| status | SMALLINT | N | IDX | 1 成功 2 冲正 3 失败 |
| reconcile_status | SMALLINT | Y | IDX | 对账状态 0 未对 1 已对 2 差异 |
| remark | VARCHAR(256) | Y | —— | 备注 |

### 表 10 ts_energy_metric 能耗数据表（TDengine 超表）

| 字段名 | 类型 | 允许空 | 键/索引 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ts | TIMESTAMP | N | 主键（时间） | 采集时间 |
| device_id | BIGINT | N | 主键（标签） | 表计设备 |
| place_id | BIGINT | N | 标签 | 场所 |
| metric_type | TINYINT | N | 标签 | 1 电 2 水 3 气 4 暖 |
| energy_total | DOUBLE | N | —— | 累计读数（kWh/m³） |
| energy_delta | DOUBLE | Y | —— | 区间用量 |
| power_active | DOUBLE | Y | —— | 有功功率 kW |
| voltage | DOUBLE | Y | —— | 电压 V |
| current_val | DOUBLE | Y | —— | 电流 A |
| power_factor | DOUBLE | Y | —— | 功率因数 |
| quality | TINYINT | Y | —— | 数据质量 0 正常 1 补算 2 异常 |

按 (device_id) 分表、(metric_type, place_id) 建标签索引；保留原始 1 年，降采样（1 h/1 d）保留 5 年。

### 表 11 biz_visitor 访客预约表

| 字段名 | 类型 | 允许空 | 键/索引 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| visit_id | BIGSERIAL | N | PK | 访客记录 ID |
| visitor_name | VARCHAR(64) | N | IDX | 访客姓名 |
| visitor_phone_enc | VARCHAR(256) | N | —— | 手机号密文 |
| id_card_hash | VARCHAR(128) | Y | IDX | 身份证哈希（住宿登记用） |
| company | VARCHAR(128) | Y | —— | 单位 |
| visit_person_id | BIGINT | N | IDX | 被访人 |
| visit_reason | VARCHAR(256) | Y | —— | 事由 |
| visit_start | TIMESTAMPTZ | N | IDX | 预计到访 |
| visit_end | TIMESTAMPTZ | N | IDX | 预计离场 |
| actual_in / actual_out | TIMESTAMPTZ | Y | —— | 实际进出 |
| plate_no | VARCHAR(16) | Y | IDX | 车辆车牌 |
| pass_code | VARCHAR(64) | N | UNIQUE | 通行码/二维码 |
| face_authorized | BOOLEAN | N | —— | 是否授权人脸通行 |
| status | SMALLINT | N | IDX | 1 待审批 2 已通过 3 已到访 4 已离场 5 已过期 6 已拒绝 |
| approver_id | BIGINT | Y | —— | 审批人 |
| police_report_status | SMALLINT | Y | —— | 公安住宿登记上报状态 |
| create_at | TIMESTAMPTZ | N | IDX | 创建时间 |

### 表 12 biz_dorm_check 宿舍归寝记录表

| 字段名 | 类型 | 允许空 | 键/索引 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| check_id | BIGSERIAL | N | PK | 记录 ID |
| check_date | DATE | N | IDX | 查寝日期 |
| check_batch | VARCHAR(32) | N | IDX | 查寝批次（如 22:30） |
| person_id | BIGINT | N | IDX | 学生 |
| dorm_place_id | BIGINT | N | IDX | 宿舍房间 |
| bed_no | VARCHAR(16) | Y | —— | 床位号 |
| expect_status | SMALLINT | N | —— | 应为状态 1 应到 2 请假 3 走读 4 实习 |
| actual_status | SMALLINT | N | IDX | 实到状态 1 在寝 2 未归 3 晚归 4 请假已批 5 无法判定 |
| first_in_time | TIMESTAMPTZ | Y | —— | 当日首次进入宿舍楼时间 |
| last_in_time | TIMESTAMPTZ | Y | —— | 归寝时间 |
| is_late | BOOLEAN | N | IDX | 是否晚归 |
| leave_id | BIGINT | Y | IDX | 关联请假单 |
| source | SMALLINT | N | —— | 1 门禁推断 2 人工点名 3 扫码 |
| handle_status | SMALLINT | Y | —— | 处置状态（未归时） |
| remark | VARCHAR(256) | Y | —— | 备注 |

### 9.3 数据质量与主数据管理

| 管理项 | 规则 | 监控指标 | 处置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唯一性 | 人员唯一以 person_no 或 id_card_hash 判定；设备唯一以 device_sn | 重复率 | 冲突时以权威源（学籍/HR）为准并告警 |
| 完整性 | 必填字段非空率 ≥99%；人脸底库覆盖率（师生）≥98% | 空值率、覆盖率 | 低于阈值通知对应管理员补录 |
| 准确性 | 人脸注册照质量分数 ≥0.7（清晰、正脸、无遮挡）；手机号格式校验 | 注册失败率 | 注册失败引导重拍 |
| 一致性 | 组织路径与人员归属一致；场所层级无环 | 一致性差异条数 | 每日校验任务自动修正 + 报告 |
| 时效性 | 学籍/HR 变更 ≤24 h 同步；设备在线状态 ≤90 s 刷新 | 同步延迟 | 超时告警 |
| 有效性 | 状态值域校验（枚举白名单）；时间字段合理性（如通行时间不得超前 5 min） | 非法值条数 | 拒绝入库并记录 |
| 时效存档 | 临时人员到期自动失效；访客权限到期自动回收 | 过期未停用条数 | 定时任务回收 |

主数据管理机制

1. 权威源定义：学生以学籍/教务系统为权威源，教职工以 HR/OA 为权威源，组织架构以校方人事为准，场所与设备以本平台为准（平台是设备主数据的权威源）。

2. 同步方式：优先 API/数据库 CDC 增量同步；无接口能力时提供标准 Excel 模板批量导入 + 差异比对。

3. 变更留痕：主数据变更写入 md_change_log，记录变更前后值、操作人、来源系统、时间，支持追溯。

4. 编码规范：人员编号沿用学号/工号；组织编码继承教务编码并加行政区划前缀；设备编码采用"校区(2)+楼栋(3)+类型(2)+序号(4)"规则，如 01A01CAM0007。

### 9.4 数据保留与归档策略

| 数据类型 | 在线保留 | 归档保留 | 归档方式 | 合规依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通行记录 | 2 年（热） | 5 年 | 分区表转冷存储 + 压缩导出 Parquet | 校园安全管理需要 |
| 车辆通行记录 | 1 年 | 3 年 | 同上 | —— |
| 事件与告警 | 2 年 | 5 年 | 结构化数据归档；截图/视频 90 天后转归档对象存储 | 事件追溯 |
| 视频录像 | 15 天（全量） | 事件片段 90 天 | NVR 循环覆盖 + 事件片段入 MinIO | 分级保留，控成本 |
| 人脸原始图 | 30 天（若业务必需） | 不留存 | 到期自动删除 | 《个人信息保护法》最小必要 |
| 人脸特征向量 | 在职/在读期间 | 离校/离职后 90 天 | 到期删除并留删除日志 | 同上 |
| 消费流水 | 3 年 | 10 年 | 分区转冷 | 财务审计要求 |
| 考勤记录 | 2 年 | 5 年 | 同上 | 人事管理 |
| 能耗数据 | 原始 1 年 | 降采样 5 年（小时/日） | TDengine 多级存储 | 节能分析 |
| 审计日志 | 6 个月（在线） | 3 年 | 归档到不可篡改存储（WORM/哈希链） | 等保 2.0 要求（≥6 个月） |
| 访客登记 | 1 年 | 3 年 | 归档；住宿登记按公安要求 | 公安住宿登记规定 |
| 系统运行日志 | 30 天 | 1 年 | 对象存储 | 运维需要 |

归档与销毁流程

1. 定时任务（每月 1 日 02:00）扫描到期数据，生成归档清单并交由数据管理员审核。

2. 审核通过后执行归档：结构化数据导出为 Parquet 并附元数据说明，写入归档区（独立存储桶，只读）。

3. 在线数据按分区 DROP PARTITION（比 DELETE 高效且不产生大量 WAL）。

4. 到期销毁：人脸原图与特征向量由定时任务删除，同时写入销毁日志（时间、对象类型、数量、执行人、任务 ID），销毁日志不可删除。

5. 每年至少一次归档可恢复性验证（随机抽取 1 个归档包恢复至测试库并校验条数与校验和）。

## 10 接口设计

### 10.1 RESTful API 规范

| 规范项 | 约定 |
| --- | --- |
| 协议 | 生产环境强制 HTTPS（TLS 1.2+，推荐 1.3）；设备侧可用 MQTT over TLS |
| 域名与前缀 | https://{host}/api/{version}/{module}/{resource}，如 /api/v1/access/records |
| 版本策略 | 主版本入 URL（v1/v2）；同一主版本内只做兼容性增强；弃用提前 6 个月公告并保留双版本 |
| 资源命名 | 名词复数、小写、中划线分隔，如 dorm-checks、visitor-passes |
| 方法语义 | GET 查询（幂等、安全）、POST 创建/动作、PUT 全量更新、PATCH 局部更新、DELETE 删除（逻辑删除） |
| 查询参数 | page（从 1 开始）、pageSize（默认 20，最大 200）、sort=field:asc |
| 时间格式 | ISO 8601 带时区，如 2026-11-06T08:30:00+08:00；日期用 YYYY-MM-DD |
| 幂等 | 写接口支持 Idempotency-Key 请求头；设备事件以 deviceLocalId 去重 |
| 分页响应 | { items: [], total, page, pageSize } |
| 限流 | 默认单用户 60 次/分钟，设备 600 次/分钟；超限返回 429 与 Retry-After |
| 文件上传 | multipart/form-data，单文件 ≤50 MB，返回对象存储 key |
| 长任务 | 返回 taskId，通过 GET /api/v1/tasks/{taskId} 轮询或 WebSocket 推送进度 |

### 10.2 统一响应结构

成功响应

{ "code": 0, "message": "success", "data": { "items": [], "total": 0, "page": 1, "pageSize": 20 }, "traceId": "b7f3c2a1e0d94c8f9a1b2c3d4e5f6071", "timestamp": "2026-11-06T08:30:00+08:00" }

失败响应

{ "code": 40301, "message": "无权访问该场所数据", "data": null, "traceId": "b7f3c2a1e0d94c8f9a1b2c3d4e5f6071", "timestamp": "2026-11-06T08:30:00+08:00", "details": [ { "field": "placeId", "reason": "该场所不在当前用户数据权限范围内" } ] }

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 0 表示成功，非 0 为错误码 |
| message | string | 面向用户的提示（中文，可直接展示） |
| data | object/array/null | 业务数据 |
| traceId | string | 全链路追踪 ID，排查问题必须提供 |
| timestamp | string | 服务器时间 |
| details | array | 可选的字段级错误明细 |

### 10.3 错误码规范

错误码为 5 位：A BBCC，其中 A 为大类，BB 为模块，CC 为具体错误。

| 错误码 | HTTP 状态 | 含义 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 200 | 成功 | —— |
| 10001 | 400 | 参数校验失败 | 检查 details |
| 10002 | 400 | 参数格式错误（时间/枚举） | 按规范修正 |
| 10003 | 400 | 请求体过大 | 分片上传 |
| 20001 | 401 | 未认证或 Token 失效 | 重新登录/刷新 Token |
| 20002 | 401 | Token 签名校验失败 | 检查密钥与时钟 |
| 20003 | 401 | 设备证书校验失败 | 检查证书有效期 |
| 30001 | 403 | 无接口权限 | 申请授权 |
| 30002 | 403 | 无数据权限 | 检查数据范围配置 |
| 30101 | 403 | 人脸信息未获授权 | 引导完成告知同意 |
| 30102 | 403 | 超出数据保留期，禁止查询 | 走归档查询流程 |
| 40001 | 404 | 资源不存在 | 检查 ID |
| 40002 | 404 | 路由不存在 | 检查 API 版本与路径 |
| 50001 | 409 | 数据冲突（唯一键重复） | 检查 person_no/plate_no 等 |
| 50002 | 409 | 并发编辑冲突（乐观锁） | 重新拉取后提交 |
| 50003 | 409 | 设备离线，指令无法下发 | 缓存指令，待上线执行 |
| 60001 | 429 | 请求过于频繁 | 按 Retry-After 退避 |
| 70001 | 500 | 服务器内部错误 | 凭 traceId 查日志 |
| 70002 | 500 | 数据库异常 | 触发告警，检查连接池 |
| 70003 | 503 | 依赖服务不可用（AI/视频） | 降级处理并告警 |
| 70004 | 504 | 下游超时 | 重试或降级 |
| 80001 | 200 | 业务部分成功（批量导入） | 查看详情中的失败明细 |

### 10.4 鉴权设计

| 场景 | 方案 | 有效期 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户登录（Web/移动端） | OAuth2 密码模式或授权码模式，颁发 JWT | Access Token 2 h，Refresh Token 7 天 | JWT 含 userId、tenantId、roles、dataScope、jti |
| 第三方系统对接 | OAuth2 客户端凭证模式（client_credentials） | Access Token 1 h | 颁发 appId/appSecret，绑定 IP 白名单与接口范围 |
| 前端调用 | Authorization: Bearer <token> | —— | 网关统一校验签名、过期、黑名单 |
| 设备接入 | 一机一密 + mTLS 双向证书（MQTT） | 证书 3 年，支持吊销（CRL） | 设备证书绑定 deviceId，禁止共用 |
| 设备 HTTP 上报 | HMAC-SHA256 签名 + 时间戳防重放 | 时间窗 ±5 min | 签名串：method+path+timestamp+nonce+body |
| 服务间调用 | 内部 mTLS + 短期 JWT（Service Account） | 15 min | 最小权限，按接口授权 |
| 敏感操作二次认证 | 短信验证码或密码二次确认 | 单次有效 | 如导出人脸数据、批量删除、权限变更 |
| 单点登录（可选） | CAS/OIDC 对接校方统一身份 | 会话级 | 减少师生多账号负担 |
| Token 吊销 | Redis 黑名单 + jti 记录 | 至 Token 过期 | 强制下线、密码修改后全量吊销 |

### 10.5 Webhook 事件推送

| 项目 | 约定 |
| --- | --- |
| 触发方式 | 平台向订阅方注册的回调地址 POST JSON |
| 事件类型 | access.passed、vehicle.passed、ai.alert、dorm.abnormal、visitor.arrived、attendance.abnormal、energy.overrun、device.offline、device.online、workflow.task.created、workflow.task.finished |
| 请求头 | X-Event-Id、X-Event-Type、X-Timestamp、X-Signature（HMAC-SHA256，密钥由订阅方持有） |
| 报文结构 | { eventId, eventType, eventTime, tenantId, data: {...}, retryCount } |
| 幂等 | 接收方按 eventId 去重；平台对同事件最多推送 3 次（1 min/5 min/30 min 退避） |
| 成功判定 | HTTP 2xx 且响应体 {“code”:0}；其余视为失败并进入重试队列 |
| 失败处理 | 连续 10 次失败自动暂停订阅并通知管理员；支持手工补推（按时间范围） |
| 安全性 | 仅允许 HTTPS；回调地址注册需管理员审批；支持自定义签名算法（国密 SM3 可选） |
| 订阅管理 | 支持按事件类型、场所范围、级别过滤订阅，避免无效流量 |

### 10.6 第三方系统对接

| 对接系统 | 对接内容 | 方向 | 方式与频率 | 关键约定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校园一卡通平台 | 卡号余额、消费流水、充值退款、对账文件 | 双向 | API 准实时 + 每日对账文件 | 以平台流水号对账，差异 T+1 生成差异单；消费鉴权 ≤500 ms |
| 教务系统 | 课表、班级、学生名单、调停课 | 单向拉取 | API 增量（每小时）+ 每日全量比对 | 以学号为主键，班级以教务编码为准 |
| 学籍系统 | 学籍状态（在读/休学/退学/毕业）、异动 | 单向拉取 | API 增量（每日）+ 异动实时推送 | 状态变更即时失效门禁权限，防止已离校人员通行 |
| HR/OA | 教职工入离职、部门调整、请假单、用车审批 | 双向 | API + Webhook | 请假审批结果驱动门禁临时授权 |
| 消防系统 | 火警、故障、监管信号 | 单向接入 | 消防协议网关转 MQTT/HTTP | 火警触发门禁常开、广播疏散、视频联动，消防本体不被写操作 |
| 公安住宿登记 | 访客身份与住宿信息上报 | 单向上报 | 按当地公安接口规范 | 仅上报必要字段，报文加密，失败自动重试并留痕 |
| 运营商短信/语音 | 告警短信、语音通知 | 单向调用 | API + 模板报备 | 模板需审核；未送达自动换通道（语音/App 推送） |
| 企业微信/钉钉 | 通知推送、审批待办、组织同步 | 双向 | Webhook + API | 消息含事件摘要与处理链接，不携带敏感个人信息 |
| 电子班牌厂商 | 课表、通知、考勤结果下发 | 单向下发 | HTTP/MQTT | 图片预压缩，离线缓存最近 3 天内容 |
| 教育城域网/政务云 | 数据上报（如安全态势） | 单向上报 | 按上级规范周期 | 数据脱敏后上报，禁传生物特征 |
| 支付渠道（微信/支付宝） | 一卡通线上充值、消费 | 双向 | 官方 SDK + 回调验签 | 必须校验签名与订单金额，防重复回调 |
| 门禁/道闸厂商 | 白名单下发、权限同步、事件上报 | 双向 | MQTT/HTTP/SDK | 通过适配层屏蔽私有协议，白名单带版本号与 MD5 校验 |
| 地图/GIS 服务 | 园区地图、定位展示 | 单向调用 | 内网离线地图优先 | 支持离线瓦片，避免外网依赖 |

适配层设计：所有第三方对接统一收敛到 adapter-{system} 模块，实现 pull()、push()、convert() 三个接口，异常隔离（单个对接失败不影响主流程），并提供对接健康看板（成功率、延迟、失败样本）。

## 11 安全设计

### 11.1 等保 2.0 三级要求对照

| 层面 | 等保 2.0 三级要求要点 | 本项目实现措施 | 落地位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全物理环境 | 机房出入控制、防盗防潮防火、温湿度控制、电力供应、电磁防护 | 机房独立门禁（刷卡+人脸）、气体灭火、精密空调、UPS ≥2 h、强弱电分离 | 中心机房 |
| 安全通信网络 | 网络架构划分、通信传输完整性与保密性、可信接入 | VLAN 分区 + 防火墙策略最小化；全站 HTTPS/TLS 1.2+；设备 mTLS；关键链路国密可选 | 网络层 |
| 安全区域边界 | 边界防护、访问控制、入侵防范、恶意代码防范、安全审计 | 双机热备防火墙（含 IPS/AV）、出口 IPS、Wi-Fi 访客隔离、边界流量审计留存 ≥6 个月 | 出口与汇聚 |
| 安全计算环境 | 身份鉴别、访问控制、安全审计、入侵防范、数据完整性与保密性、个人信息保护、剩余信息保护、备份恢复 | 唯一身份标识 + 复杂度策略 + 双因素（管理后台）；RBAC + 数据权限；审计日志全留痕；AES-256 加密敏感字段；备份演练 | 服务器与应用 |
| 安全管理中心 | 系统管理、审计管理、安全管理三权分立 | 系统管理员、安全管理员、审计管理员角色分离，互不兼任；集中日志审计平台 | 平台层 |
| 安全管理制度 | 制度体系、评审与修订 | 编制安全策略、管理制度、操作规程三级文件，年度评审 | 管理 |
| 安全管理机构 | 岗位设置、人员配备、授权审批 | 设安全领导小组、安全主管、审计员；关键操作双人复核 | 管理 |
| 安全管理人员 | 人员录用、离岗、考核、安全意识教育 | 开发与运维人员签保密协议；离岗即回收权限；年度安全培训 ≥1 次 | 管理 |
| 安全建设管理 | 定级备案、安全方案设计、产品采购、测试验收、系统交付 | 等级测评备案；安全方案与代码审计；上线前渗透测试与漏洞扫描 | 建设期 |
| 安全运维管理 | 环境管理、资产管理、介质管理、漏洞与补丁、配置管理、变更管理、备份恢复、应急预案 | CMDB 资产台账；月度漏洞扫描、季度渗透；变更走审批与回滚；每半年应急演练 | 运维期 |

### 11.2 网络分区与边界防护

1. 分区原则：按"服务器区 / 视频专网 / 门禁物联网区 / 办公终端 / 无线网 / 运维管理区 / 出口"七区隔离，跨区默认拒绝。

2. 最小放通：仅放通业务必需端口（如应用→视频 554/5060/8000，应用→IoT 8883，管理→服务器 22/3389 且仅经堡垒机）。

3. 边界防护：出口防火墙开启状态检测、IPS、防病毒、应用识别；开启 DDoS 基础防护；禁用高危端口（135/139/445/3389 对外）。

4. 内网东西向：核心交换机启用端口隔离与 DHCP Snooping/ARP 防护；关键区之间增加微隔离策略。

5. 视频专网：摄像机禁止访问互联网（ACL 阻断默认网关出站），防止设备被劫持成为跳板。

6. 无线网络：独立 SSID，访客与师生隔离，启用 WPA3/WPA2-Enterprise；禁用 WPS。

7. 运维通道：堡垒机统一入口，全程录屏，高危命令二次确认；运维操作留存 ≥6 个月。

8. 暴露面收敛：仅应用网关与必要回调接口对公网开放，管理后台默认仅内网访问（如需远程，走 VPN + 双因素）。

### 11.3 数据加密与脱敏

| 数据类型 | 存储加密 | 传输加密 | 展示脱敏 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号 | AES-256-GCM 密文 + SHA-256 哈希（检索用） | TLS | 仅显示后 4 位（如 ****1234） | 哈希带固定盐值+应用密钥 |
| 手机号 | AES-256-GCM | TLS | 138****5678 | 导出默认脱敏，明文导出需审批 |
| 人脸原始图 | 存储加密（MinIO SSE）+ 私密桶 | TLS | 缩略图加水印（含操作人/时间） | 保留 30 天，到期自动删除 |
| 人脸特征向量 | 向量加密存储（应用层加密后入库） | TLS | 不展示 | 禁止以明文形式导出 |
| 一卡通卡号与余额 | 卡号部分掩码存储；金额不加密（需一致性） | TLS | 卡号 62**1234 | 交易报文签名防篡改 |
| 视频流 | 本地 NVR 加密卷（可选） | RTSP over TLS / SRTP（可选） | —— | 播放需鉴权与水印 |
| 数据库备份 | AES-256 加密后异地存放 | TLS/SFTP | —— | 备份文件访问需双人授权 |
| 日志与审计 | 敏感字段写入前脱敏 | TLS | 全面脱敏 | 审计日志防篡改（哈希链/WORM） |
| 密钥管理 | KMS/密钥库集中管理，密钥与数据分离，季度轮换 | —— | —— | 密钥绝不硬编码在代码与配置库 |

脱敏规则生效点：API 响应序列化层统一处理（基于注解/字段策略），导出文件单独走脱敏模板，日志组件统一过滤器，避免"忘记脱敏"。

### 11.4 人脸等生物特征信息合规

依据《中华人民共和国个人信息保护法》《人脸识别技术应用安全管理办法》及《信息安全技术 个人信息安全规范》，落实以下要求：

| 合规要求 | 落地措施 |
| --- | --- |
| 单独同意 | 人脸采集前通过 App/纸质+电子方式取得单独同意，不与一揽子条款捆绑；同意记录（时间、版本、方式、IP）留存可查 |
| 告知义务 | 告知处理目的（门禁通行/考勤/安全防范）、方式、范围、保存期限、拒绝后果、投诉渠道 |
| 替代方式 | 必须提供非人脸替代通行方式（刷卡/二维码），不得因拒绝刷脸而限制正常出入校园 |
| 最小必要 | 仅采集门禁、考勤、安防必需的点位；宿舍、卫生间、更衣室等私密空间严禁安装人脸识别设备 |
| 比例原则 | 仅在“维护公共安全所必需”场景使用；不得用于分析学生行为画像、情绪识别、消费能力评估等无关用途 |
| 本地化处理 | 人脸特征优先在边缘/本地比对，原始图中转不落地；确需上云的仅上传特征向量（加密） |
| 存储限制 | 原始人脸图默认不留存（或 ≤30 天）；特征向量在校期间留存，离校/离职 90 天内删除并留删除日志 |
| 访问控制 | 人脸数据访问需专门权限 + 双人授权 + 全程审计；批量导出禁止（如需，走审批 + 水印 + 只读） |
| 安全防护 | 加密存储、脱敏展示、防批量爬取（限流 + 异常检测）、防内部越权 |
| 未成年人保护 | 未满 14 周岁学生的人脸信息取得监护人同意，作为敏感个人信息处理并单独记录 |
| 第三方约束 | 若使用第三方算法/云服务，须签数据处理协议，明确不得留存、不得二次利用 |
| 影响评估 | 上线前完成个人信息保护影响评估（PIA）并留存报告，重大变更重新评估 |
| 权利响应 | 提供查询、更正、删除、撤回同意的线上入口，受理 ≤15 个工作日闭环 |
| 违规追责 | 建立数据操作责任到人机制，违规操作审计留痕并追责 |

### 11.5 访问控制模型

采用 RBAC + 数据权限 + 属性条件 的复合模型：

| 层次 | 模型 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能权限 | RBAC | 用户—角色—权限（菜单/按钮/API）三级绑定 | 宿管员拥有“查寝”菜单与“提交查寝结果”按钮 |
| 数据权限 | 数据范围（5 类） | 全部 / 本校区 / 本部门及下级 / 本部门 / 本人及所管 | 班主任仅见本班学生通行记录 |
| 字段权限 | 字段级掩码 | 敏感字段按角色决定是否脱敏 | 保卫处可见手机号，普通教师不可见 |
| 属性条件 | ABAC（规则） | 基于时间、地点、设备、级别的动态判定 | 仅工作日 22:00—06:00 允许查看 AI 告警详情 |
| 岗位代理 | 委托授权 | 请假/出差期间权限临时委托，到期自动回收 | 学工主任出差期间委托副主任审批 |
| 最小权限 | 默认拒绝 | 新增角色默认无权限，按需授予 | —— |
| 职责分离 | SoD | 审批人不得同时是申请人；审计员不得有业务写权限 | —— |

权限变更流程：申请 → 部门负责人审批 → 安全管理员复核 → 生效 → 记录留痕；关键权限（人脸导出、全量数据导出、日志删除）需双人审批。权限每季度复核一次，离岗/转岗即时回收。

### 11.6 审计日志

| 审计对象 | 记录内容 | 保留期 | 存储 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户登录 | 账号、IP、设备指纹、结果、失败原因 | 3 年 | 日志平台（不可篡改） |
| 敏感数据访问 | 谁、何时、访问了哪些人员/照片、目的 | 3 年 | 同上 |
| 权限变更 | 变更前后权限、审批人、生效时间 | 3 年 | 同上 |
| 数据导出 | 导出范围、条数、文件哈希、审批单号 | 3 年 | 同上 |
| 设备指令下发 | 指令类型、目标设备、结果 | 1 年 | 同上 |
| 配置变更 | 配置项、旧值、新值、操作人 | 3 年 | 同上 |
| 人脸数据操作 | 注册/更新/删除/比对查询 | 3 年 | 同上 |
| 运维操作 | 堡垒机会话录屏、命令记录 | 6 个月 | 堡垒机 + 归档 |

审计日志采用"写入即不可改"设计：追加写入 + 记录哈希链（每条含前一条哈希），定期校验完整性；审计员账号独立，业务管理员无权删除审计数据。

### 11.7 容灾备份与 RPO/RTO

| 对象 | 备份策略 | RPO | RTO | 验证频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PostgreSQL（业务库） | 主备流复制（同步/准同步）+ 每日全备 + WAL 归档 | ≤1 min（主备）/ ≤5 min（异地） | ≤30 min | 每季度恢复演练 |
| TDengine（时序库） | 每日全备 + 副本（商业版 2 副本） | ≤1 h | ≤2 h | 每半年 |
| Redis | AOF everysec + 每日 RDB | ≤1 s | ≤10 min | 每季度 |
| MinIO（对象） | 纠删码 + 跨节点复制；关键桶异地备份 | ≤15 min | ≤1 h | 每季度 |
| 配置与代码 | Git 仓库 + 配置中心版本化 + 每日导出 | ≈0 | ≤30 min | 每次变更 |
| 边缘节点配置（白名单/规则） | 平台版本化保存 + 边缘本地副本 | ≤5 min | ≤30 min | 每月 |
| 整机房灾难 | 异地备份 + 分校区降级运行 + 云上冷备 | ≤4 h | ≤8 h | 每半年演练 |

容灾分级

• 一级（本地高可用）：单机房内主备/集群，硬件故障不影响业务。

• 二级（同城异地）：备份数据置于不同楼栋/不同校区，防火灾水淹。

• 三级（异地/云备）：关键数据（主数据、权限、审计）加密后同步至云对象存储，作为最后防线。

演练要求：每半年至少一次完整演练，覆盖数据库切换、门禁离线自治、边缘事件补传、备份恢复四项，形成演练报告并跟踪整改。

## 12 性能与可靠性设计

### 12.1 性能指标

| 指标类别 | 指标项 | 目标值 | 保障措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 容量 | 注册用户数 | ≥6000 | 无状态服务 + 水平扩展 |
| 容量 | 并发在线用户 | ≥1500 | 连接池、Redis 会话、CDN/静态缓存 |
| 容量 | 视频接入路数 | ≥300 路（推荐配置） | 分区取流、子码流预览、NVR 直存 |
| 容量 | AI 分析路数 | ≥40 路（2 卡）/ ≥8 路（最小配置） | GPU 复用、抽帧、模型量化 |
| 响应 | 门禁鉴权响应 | P95 ≤300 ms（本地） | 边缘白名单本地比对、特征库常驻内存 |
| 响应 | 门禁鉴权吞吐 | ≥30 TPS（平台侧事件处理） | 异步化、批量写入、分区表 |
| 响应 | 列表查询 | P95 ≤800 ms（10 万级数据） | 索引优化、分页、必要字段冗余 |
| 响应 | 大屏首屏 | ≤3 s | 指标预计算（ADS）+ Redis 缓存 + 接口聚合 |
| 响应 | 报表导出 | 10 万行 ≤60 s | 异步任务 + 流式写出 |
| 时延 | 事件端到端（边缘→平台入库） | ≤2 s | MQTT QoS1 + 异步消费 |
| 时延 | 消息推送（App/短信） | ≤5 s（App）/ ≤30 s（短信到达） | 推送通道多活、失败切换 |
| 时延 | AI 告警端到端（本地） | ≤500 ms（边缘判定）/ ≤3 s（平台派单） | 边缘判定 + 规则引擎轻量化 |
| 吞吐 | 通行事件写入 | ≥200 条/秒 | 批量插入 + 分区 + 异步落库 |
| 吞吐 | 时序写入 | ≥10 万点/秒 | TDengine 批量写入 |
| 可用性 | 核心服务年可用性 | ≥99.9% | 双实例、健康检查、自动重启 |
| 可用性 | 门禁本地可用性 | 100%（断网可用） | 离线白名单 + 本地决策 |
| 稳定性 | 长稳运行 | 7×24 h 无内存泄漏 | 长稳测试 + 监控告警 |

### 12.2 高可用设计

| 层次 | 单点风险 | 高可用措施 |
| --- | --- | --- |
| 接入 | Nginx/网关单点 | 双实例 + Keepalived VIP 或 K8s Ingress 多副本 |
| 应用 | 微服务实例故障 | 多副本 + 就绪/存活探针 + 滚动升级 |
| 数据库 | 主库故障 | 主备流复制 + 自动/手动切换（Patroni/脚本），切换 ≤30 min |
| 缓存 | Redis 故障 | Sentinel 自动故障转移；应用侧降级为本地缓存 |
| 消息 | EMQX 故障 | 集群 2—3 节点；客户端自动重连；QoS1 + 本地缓存 |
| 存储 | MinIO 节点故障 | 纠删码容忍 N/2 节点失效 |
| 网络 | 核心交换机故障 | 双机堆叠/VRRP；关键链路双上联 |
| 电力 | 断电 | UPS ≥2 h + 发电机（如有）；门禁 UPS 独立保障 |
| 边缘 | 边缘设备故障 | 双机热备（关键门区）或降级为纯刷卡通行 |
| 外网 | 专线中断 | 4G/5G 备份链路自动切换（≤30 s） |

### 12.3 降级与离线续传方案

| 故障场景 | 降级策略 | 用户体验 | 恢复动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平台不可用（中心故障） | 门禁/道闸按边缘本地白名单与规则独立运行；人脸比对在边缘完成 | 通行不受影响，仅无实时记录上云 | 平台恢复后边缘按序补传事件（含时间戳） |
| 边缘与中心断网 | 事件本地缓存（≥72 h，磁盘水位 <85%），平台侧规则失效则用边缘兜底规则 | 通行、告警本地照常 | 网络恢复 5 min 内补传，平台按时间戳排序入库并重新计算考勤/归寝 |
| 边缘 GPU 故障 | 降级为 RTSP 直存 + 移动侦测告警；或切换备用边缘节点 | 智能分析能力下降，视频不中断 | 抢修后回溯录像补算（对关键时段） |
| 数据库主库故障 | 只读模式运行（查询可用，写入队列缓存）；门禁不受影响 | 无法新增/修改，查询正常 | 主备切换后消费队列补写 |
| Redis 故障 | 本地内存缓存兜底，会话改为短时 JWT 自校验 | 登录态可能需重新登录 | 恢复后重建缓存 |
| 消息队列故障 | 边缘继续本地缓存；应用侧写入重试队列（指数退避） | 时延增大但数据不丢 | 恢复后批量补投 |
| 视频平台故障 | 边缘直连摄像机（RTSP），NVR 继续录像 | 实时预览受限，录像完整 | 恢复后同步通道 |
| 存储满 | 按策略清理最旧归档数据；事件只保留结构化数据 + 缩略图 | 无感知 | 扩容或调整保留策略并告警 |
| AI 误报风暴 | 触发风暴抑制，自动降级为“仅记录不派单” | 值班压力不增加 | 人工确认后恢复派单 |
| 断网时考勤/归寝计算 | 边缘缓存原始通行记录；平台恢复后按原始时间戳重算 | 报表延迟，数据准确 | 自动重算并覆盖中间结果 |

离线续传技术要点

1. 边缘侧使用本地 SQLite/时序文件存储事件，写入带本地自增序号与 UTC 时间戳。

2. 上报采用 MQTT QoS1（至少一次）→ 平台按 (deviceId, deviceLocalId) 唯一键幂等去重。

3. 补传采用批量 + 限速（默认 200 条/秒），避免平台恢复瞬间被冲击；支持断点续传（记录已确认的最大序号）。

4. 平台侧对补传数据触发的派生业务（考勤、归寝、告警统计）具备重算开关，避免离线期间产生错误的"缺卡/未归"告警。

5. 离线期间产生的通行记录标注 offline=true，在报表中可识别，便于解释数据波动。

### 12.4 可观测性设计

| 维度 | 采集项 | 工具 | 告警阈值示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标 Metrics | CPU/内存/磁盘/网络、QPS、P95 时延、错误率、连接数、GPU 利用率 | Prometheus + Grafana + node-exporter + nvidia-exporter | CPU >85% 持续 5 min；P95 >1 s |
| 日志 Logs | 应用日志、访问日志、审计日志、设备日志 | Loki/ELK + 结构化 JSON | 错误日志 5 min 内 >50 条 |
| 链路 Traces | 跨服务调用链、慢调用、traceId 关联 | SkyWalking/OpenTelemetry | 单链路 >2 s |
| 业务监控 | 通行成功率、鉴权失败率、事件闭环率、离线设备数、AI 误报率 | 自研看板（ADS 表） | 鉴权失败率 >3%；离线设备 >5 台 |
| 设备监控 | 在线率、心跳、磁盘、码流状态、固件版本 | 设备健康看板 | 单设备离线 >90 s |
| 告警通知 | 分级通知（P1 电话+短信，P2 短信+企微，P3 企微） | Alertmanager + 通知中心 | 按级别设定升级策略 |
| 巡检 | 每日自动巡检报告（服务、磁盘、备份、证书到期） | 定时任务 + 报告推送 | 证书 30 天内到期提醒 |

## 13 功能模块落地要点与实施路径

### 13.1 十二个一级模块的技术落地要点

| 模块 | 关键技术点 | 主要表/服务 | 与外部交互 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 人员与组织管理 | 组织树物化路径、人员主数据权威源同步、照片质量检测、批量导入异步任务 | md_person、md_org、md_change_log | 学籍、教务、HR/OA |
| 2 通行与门禁管理 | 边缘白名单增量同步、离线鉴权、防尾随（可选）、消防联动常开、临时授权（请假/访客） | biz_access_record、白名单服务 | 闸机/一体机、工作流 |
| 3 车辆管理 | 车牌标准化、白名单/黑名单、车位占用统计、访客车辆联动、道闸防砸 | biz_vehicle、biz_vehicle_pass | 道闸、访客系统 |
| 4 宿舍归寝管理 | 门禁记录推断归寝、查寝任务调度、请假数据核对、未归自动预警、辅导员看板 | biz_dorm_check | 门禁、请假流程、通知中心 |
| 5 安防监控与应急指挥 | GB28181 接入、视频预览/回放/云台、AI 事件联动弹窗、应急预案一键启动（门禁常开+广播+视频上墙） | biz_event、视频能力平台 | 视频平台、广播、消防 |
| 6 教学与办公协同 | 课表同步、调停课通知、报修/用车/用章/场地预约工作流、待办中心 | 工作流引擎、文件服务 | 教务、OA |
| 7 生活服务与一卡通消费 | 交易幂等、对账、限额与挂失、消费画像（按需脱敏）、线上充值 | biz_consume | 一卡通平台、支付渠道 |
| 8 能源与设施设备管理 | 时序采集与降采样、用量基线与超限告警、设备台账与维保计划、工单闭环 | ts_energy_metric、iot_device | 智能表计、Modbus 网关 |
| 9 数据与决策分析 | ODS→ADS 链路、指标口径管理、自助报表、大屏、异常检测（如用电异常） | DWS/ADS 表 | 全部业务库 |
| 10 安全与合规 | 权限中心、审计、加密脱敏、合规流程（同意/撤回/删除）、漏洞管理 | 审计库、KMS | 等保测评 |
| 11 移动端与智能交互 | 消息推送、扫码通行/巡检、移动审批、语音播报、生物识别登录（可选） | 统一 API 网关 | 短信、企微 |
| 12 系统平台与技术底座 | 物模型管理、规则引擎（可视化配置）、工作流设计器、通知中心多通道、开放接口与密钥管理 | IoT/规则/工作流/通知服务 | 全部模块 |

### 13.2 规则引擎设计要点

规则以"事件 + 条件 + 动作"三元组表达，支持可视化配置与热更新：

规则示例：学生请假放行 WHEN leave.approved (event) IF leave.type IN (事假, 病假) AND leave.duration_hours <= 72 THEN action: grantTempAccess(personId, gates=[校门], validFrom=leave.start, validTo=leave.end) action: notify(targets=[班主任, 宿管], template="leave_granted") action: syncDormExpect(personId, status=请假) ELSE action: notify(targets=[学工主任], template="leave_need_review")

| 能力 | 说明 |
| --- | --- |
| 条件表达式 | 支持字段比较、集合包含、时间窗、地理围栏、正则匹配，组合 AND/OR/NOT |
| 动作类型 | 下发授权、下发指令、生成工单、发通知、写标签、调用 HTTP、写数据表、触发工作流 |
| 优先级与互斥 | 规则按优先级顺序匹配，支持“命中即停”或“全部执行” |
| 灰度与模拟 | 新规则可先在“影子模式”运行，只记录不执行，验证命中量 |
| 版本与回滚 | 规则版本化，一键回滚；变更需审批并留痕 |
| 限流保护 | 单位时间动作次数上限，防规则写错导致指令风暴 |
| 测试 | 内置测试用例集（给定事件，期望动作），发布前必须通过 |

### 13.3 分阶段实施路径

| 阶段 | 周期 | 目标 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 基础底座 | 第 1—2 月 | 环境搭建、IAM、IoT 网关、设备接入、人员组织主数据 | 可登录、可管人、可接设备的底座 |
| P1 核心通行 | 第 3—4 月 | 门禁通行、车辆管理、请假放行联动、离线白名单 | 通行闭环，竞赛演示主场景 |
| P2 AI 安防 | 第 5—6 月 | 边缘 AI、10 类算法上线、事件派单、应急指挥 | AI 亮点，安防闭环 |
| P3 生活与能源 | 第 7—8 月 | 宿舍归寝、一卡通、能源采集、工单 | 生活域与设施域闭环 |
| P4 数据与合规 | 第 9—10 月 | 数据中台、指标大屏、审计与合规、等保整改 | 数据决策与合规达标 |
| P5 打磨与产品化 | 第 11—12 月 | 移动端完善、性能优化、文档与交付包、多租户改造 | 可复制交付的商业版 |

## 14 技术风险与应对

| 序号 | 风险类别 | 风险描述 | 可能性 | 影响 | 应对措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 算法精度 | 烟火、打架等场景样本不足导致误报/漏报高，验收不通过 | 高 | 高 | 用公开数据集预训练 + 校内场景微调；多帧确认与区域过滤先降误报；验收指标分级（P0 算法先达标）；保留人工复核兜底 | 算法负责人 |
| R2 | 硬件兼容 | 存量摄像机/闸机品牌杂，私有协议对接困难 | 高 | 中 | 优先标准协议（GB28181/ONVIF/RTSP/韦根）；建立设备驱动适配层与兼容性测试清单；对不支持设备采用“替换优先、网关兼容次之” | 集成负责人 |
| R3 | 网络不稳 | 校内网络抖动或断网导致事件丢失、门禁不可用 | 中 | 高 | 门禁离线白名单；边缘事件本地缓存 ≥72 h；MQTT QoS1 + 幂等去重；网络质量监控与告警 | 网络负责人 |
| R4 | 算力不足 | 分析路数增加后 GPU 满载，帧率与准确率下降 | 中 | 中 | 抽帧策略（1—5 FPS）、模型量化、ROI 裁剪、按优先级分配算力（P0 算法优先）；预留扩容预算 | 算法负责人 |
| R5 | 数据合规 | 人脸数据处理不符合《个人信息保护法》要求 | 中 | 高 | 单独同意 + 非人脸替代通道 + 最小必要 + 限期删除 + PIA 评估 + 访问审计；上线前合规自查 | 安全合规负责人 |
| R6 | 团队能力 | 师生团队开发经验有限，交付质量与工期风险 | 高 | 中 | 技术栈收敛（Python+Vue 单一主线）；脚手架与代码规范先行；关键模块由教师把关 + 企业导师评审；每周集成测试 | 项目负责人 |
| R7 | 需求蔓延 | 校方各科室不断追加需求，导致工期失控 | 高 | 中 | 需求基线冻结 + 变更评审流程；分期交付（P0—P5）；配置化优先满足共性需求 | 项目负责人 |
| R8 | 性能瓶颈 | 通行高峰或告警风暴时系统响应变慢 | 中 | 中 | 分区表 + 批量写入 + 异步队列；压测提前发现瓶颈；告警风暴抑制；缓存预热 | 架构师 |
| R9 | 单点故障 | 单台服务器/单条链路故障导致业务中断 | 中 | 高 | 关键服务双实例、UPS 保障、断网降级、异地备份；半年一次容灾演练 | 运维负责人 |
| R10 | 集成延期 | 第三方系统（教务/一卡通/HR）接口迟迟不到位 | 高 | 中 | 提前签订接口对接备忘录；提供标准导入模板作为过渡；适配层隔离，接口可用后再切换 | 集成负责人 |
| R11 | 数据质量 | 人员主数据不一致导致门禁误放行/误拦 | 中 | 高 | 权威源明确 + 每日一致性校验 + 异常清单推送 + 变更留痕 | 数据负责人 |
| R12 | 成本超支 | 硬件或云资源采购超预算 | 中 | 中 | 两档配置方案（最小可行/推荐）；优先软件替代硬件；分期采购；云资源弹性与包年优化 | 项目负责人 |
| R13 | 安全漏洞 | 系统存在漏洞被利用（如设备弱口令、越权） | 中 | 高 | 上线前渗透测试与漏洞扫描；设备改默认口令、禁外网；季度复测；应急响应预案 | 安全负责人 |
| R14 | 供应商锁定 | 过度依赖单一厂商私有协议，后续扩展受限 | 中 | 中 | 标准协议优先；驱动插件化；数据与配置可导出；关键能力自研或双供应商 | 架构师 |
| R15 | 产品化受阻 | 定制化过重导致难以复制到其他学校 | 中 | 中 | 核心与定制分层（core + extension）；配置化交付；多租户与许可机制前置；行业模板沉淀 | 架构师 |
| R16 | 运维人力不足 | 平台上线后无人持续运维，故障处理不及时 | 高 | 中 | 自动化巡检与告警；运维手册与 SOP；培养 2—3 名学生运维骨干；关键服务托管备份 | 运维负责人 |
| R17 | 数据增长 | 视频与事件数据增长超出存储预期 | 中 | 中 | 保留策略分级（全量 15 天 + 事件 90 天）；生命周期转归档；容量水位告警（>80%） | 运维负责人 |
| R18 | 竞赛现场风险 | 演示环境网络受限或设备故障 | 中 | 高 | 全本地化离线演示包（Compose 一键起）；提前彩排；准备录屏与数据回放作为兜底 | 项目负责人 |

### 14.1 关键技术决策记录（ADR 摘要）

| 编号 | 决策 | 结论 | 主要理由 | 替代方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR-01 | 架构形态 | 边缘优先、中心协同 | 断网可用、带宽可控、算力就近 | 纯中心化（不可取） |
| ADR-02 | 数据主库 | PostgreSQL | 一库多用（JSON/向量/地理），团队熟悉 | MySQL |
| ADR-03 | 时序数据 | TDengine | 压缩与降采样优，国产开源 | InfluxDB |
| ADR-04 | 设备接入协议 | MQTT（EMQX）为主 | 弱网友好、海量连接、QoS 可控 | HTTP 轮询 |
| ADR-05 | 推理引擎 | ONNX Runtime 统一，按硬件特化 | 一次训练多端部署 | 纯 PyTorch（体积大） |
| ADR-06 | 向量检索 | pgvector | 规模匹配，免独立集群 | Milvus |
| ADR-07 | 部署编排 | Compose（竞赛）/ K8s（商业） | 同镜像，按规模切换 | 裸机 |
| ADR-08 | 数据合规 | 原始图不留存/限期，特征加密 | 合规优先，风险可控 | 长期留存（不可取） |

## 15 附录

### 15.1 术语表

| 术语 | 释义 |
| --- | --- |
| 智慧园区 | 以物联网、AI、大数据等技术对园区人、车、物、事进行一体化管理的形态 |
| 端—边—云 | 感知终端、边缘计算节点、中心云平台三层协同的技术架构 |
| 边缘计算 | 在网络边缘就近完成数据处理与决策，降低时延与带宽依赖 |
| 物模型 | 对设备属性、事件、服务的抽象描述，实现设备与平台解耦 |
| 多帧确认 | 连续多帧命中同一目标才判定为有效事件，用于抑制瞬时误报 |
| 电子围栏 | 在视频画面或地图上划定的虚拟区域，用于目标进入/离开判定 |
| 白名单 | 允许通行的授权人员/车辆清单，可离线保存在门禁设备中 |
| 断网续传 | 网络中断期间数据本地缓存，恢复后按序补传的机制 |
| 幂等 | 同一请求重复执行结果一致，用于设备事件去重 |
| 主数据 | 跨系统共享、需保持唯一与权威的基础数据（人员、组织、场所、设备） |
| ODS/DWD/DWS/ADS | 数据仓库的分层：贴源层、明细层、汇总层、应用层 |
| 特征向量 | 人脸图像经模型提取的数值化表示，用于比对计算 |
| 活体检测 | 判断采集对象是否为真人的技术，用于防照片/视频攻击 |
| 误报率 | 单位时间（通常每天每路）产生的虚假告警条数 |
| 灰度和影子模式 | 新功能/新模型在小范围或只记录不执行的模式下验证 |
| 降级 | 系统在故障时关闭非核心能力以保障核心业务可用 |
| RPO/RTO | 恢复点目标（可容忍数据丢失时长）/ 恢复时间目标（可容忍中断时长） |
| 三权分立 | 系统管理、安全管理、审计管理权限相互独立、互相制约 |
| 等保 2.0 | 《网络安全等级保护基本要求》系列标准，本项目目标为三级 |
| 数据脱敏 | 对敏感信息进行变形处理，使非授权者无法识别 |
| 事件驱动 | 以事件发布/订阅为纽带的系统协作方式，是实现跨模块联动的基础 |
| 工作流引擎 | 支撑审批流转、任务分派与状态机的可配置引擎 |
| 多租户 | 一套系统服务多个组织且数据相互隔离的能力 |

### 15.2 缩略语表

| 缩略语 | 全称 | 中文 |
| --- | --- | --- |
| AI | Artificial Intelligence | 人工智能 |
| API | Application Programming Interface | 应用程序接口 |
| APISIX | Apache APISIX | 开源 API 网关 |
| ABAC | Attribute-Based Access Control | 基于属性的访问控制 |
| CDC | Change Data Capture | 变更数据捕获 |
| CRL | Certificate Revocation List | 证书吊销列表 |
| CV | Computer Vision | 计算机视觉 |
| DoS/DDoS | (Distributed) Denial of Service | （分布式）拒绝服务攻击 |
| EMQX | Erlang MQTT Broker | 开源 MQTT 消息服务器 |
| FP16/INT8 | 16-bit Floating Point / 8-bit Integer | 半精度浮点 / 8 位整数量化 |
| FPS | Frames Per Second | 每秒帧数 |
| GB/T 28181 | 公共安全视频监控联网系统技术要求 | 视频联网国家标准 |
| GIS | Geographic Information System | 地理信息系统 |
| GPU | Graphics Processing Unit | 图形处理器 |
| HPA | Horizontal Pod Autoscaler | 水平 Pod 自动扩缩容 |
| HTTP(S) | HyperText Transfer Protocol (Secure) | 超文本传输协议（安全） |
| IAM | Identity and Access Management | 身份与访问管理 |
| IoT | Internet of Things | 物联网 |
| IPS/IDS | Intrusion Prevention/Detection System | 入侵防御/检测系统 |
| JWT | JSON Web Token | JSON 网络令牌 |
| KMS | Key Management Service | 密钥管理服务 |
| K8s | Kubernetes | 容器编排平台 |
| LoRa/NB-IoT | Long Range / Narrow Band IoT | 低功耗广域物联网技术 |
| mAP | mean Average Precision | 平均精度均值 |
| MinIO | MinIO Object Storage | 开源对象存储 |
| MQTT | Message Queuing Telemetry Transport | 消息队列遥测传输协议 |
| mTLS | mutual Transport Layer Security | 双向 TLS 认证 |
| NMS | Network Management System | 网络管理系统 |
| NPU | Neural Processing Unit | 神经网络处理器 |
| NVR | Network Video Recorder | 网络硬盘录像机 |
| NTP | Network Time Protocol | 网络时间协议 |
| OA | Office Automation | 办公自动化 |
| ONNX | Open Neural Network Exchange | 开放神经网络交换格式 |
| ONVIF | Open Network Video Interface Forum | 开放型网络视频接口论坛标准 |
| OAuth2 | Open Authorization 2.0 | 开放授权协议 |
| PIA | Personal Information Protection Impact Assessment | 个人信息保护影响评估 |
| PoE | Power over Ethernet | 以太网供电 |
| RBAC | Role-Based Access Control | 基于角色的访问控制 |
| RPO/RTO | Recovery Point/Time Objective | 恢复点/恢复时间目标 |
| RTSP | Real Time Streaming Protocol | 实时流传输协议 |
| SDK | Software Development Kit | 软件开发工具包 |
| SIP | Session Initiation Protocol | 会话初始协议 |
| SM3/SM4 | 国密算法 | 国产密码杂凑/分组算法 |
| TDengine | 时序数据库产品名 | 国产开源时序数据库 |
| TLS | Transport Layer Security | 传输层安全协议 |
| UPS | Uninterruptible Power Supply | 不间断电源 |
| VLAN | Virtual Local Area Network | 虚拟局域网 |
| WORM | Write Once Read Many | 一次写入多次读取（防篡改存储） |
| YOLO | You Only Look Once | 单阶段目标检测算法系列 |

### 15.3 架构决策检查清单（评审用）

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12 个一级模块是否全部有技术落点与数据表支撑 | 是（见 13.1） |
| 2 | 是否明确核心业务联动的实现路径（事件+规则+工作流） | 是（见 4.4、13.2） |
| 3 | 是否覆盖六层架构与两大保障体系 | 是（见 4.1） |
| 4 | 是否给出可采购的两档硬件配置 | 是（见 5.5） |
| 5 | 是否给出带宽与存储的可计算示例 | 是（见 6.2） |
| 6 | 是否覆盖 AI 模型、数据、训练、评测、误报抑制全链路 | 是（见 8） |
| 7 | 是否给出字段级核心数据模型 | 是（见 9.2，共 12 张表） |
| 8 | 是否给出接口规范、错误码、鉴权与第三方对接 | 是（见 10） |
| 9 | 是否对照等保 2.0 三级与个人信息合规要求 | 是（见 11.1、11.4） |
| 10 | 是否给出性能指标与降级/离线方案 | 是（见 12） |
| 11 | 是否具备产品化与多校复制路径 | 是（见 13.3、14 风险 R15） |
| 12 | 是否明确风险责任人与应对措施 | 是（见 14） |

### 15.4 结语

本方案以"边缘智能 + 软件平台 + 标准协议"为主线，在有限硬件预算下实现 12 个一级模块的一体化覆盖：以端—边—云六层架构承载感知与计算，以统一 IoT 物模型与规则引擎承载跨模块联动，以 PostgreSQL + TDengine + MinIO 的数据底座承载主数据与分析，以等保三级与个人信息合规要求约束安全边界，以竞赛版/商业版双轨选型兼顾"比赛能演示、学校能落地、产品能复制"。本文件作为开发与实施的技术基线，后续变更须经架构评审并更新修订记录。

（文档结束）